آموزش الکترونیک

# فاز ۱: پایه‌ها و مهارت‌های ضروری (Phase 1: Foundations & Essential Skills)

## ۱. ایمنی الکتریک (Electrical Safety ⚠️)

### ولتاژ پایین در برابر ولتاژ برق شهری (Low voltage vs mains voltage)

### خطرات شوک الکتریکی (Electric shock hazards)

### اتصال کوتاه و حفاظت در برابر جریان اضافی (Short circuits & overcurrent protection)

### فیوزها و محدودکننده جریان در منبع تغذیه آزمایشگاهی (Fuses & current limiting)

### تخلیه امن خازن‌ها (Safe capacitor discharge)

### تفاوت اتصال زمین (Ground) و ارت (Earth) و ایزولاسیون (Isolation)

### راه‌اندازی محیط کار ایمن در برابر الکتریسیته ساکن (ESD-safe workspace setup)

### روش‌های امن اندازه‌گیری با مولتی‌متر و اسیلوسکوپ (Safe probing)

### ایمنی ولتاژ بالا در منابع تغذیه سوئیچینگ و لامپ‌های تصویر (High-voltage safety in SMPS & CRT/TV)

## ۲. اصول و مفاهیم الکتریسیته (Electricity Fundamentals)

### بار الکتریکی - Electric Charge:

بار الکتریکی (Electric Charge) یکی از ویژگی‌های بنیادی ماده است که باعث ایجاد نیروی الکتریکی بین ذرات می‌شود.

بار الکتریکی دو نوع دارد:

- بار مثبت (+) → مانند بار پروتون

- بار منفی (−) → مانند بار الکترون

واحد اندازه‌گیری بار الکتریکی در سیستم SI، کولن (Coulomb) با نماد C است.

رابطه مهم

بار الکتریکی را معمولاً با Q یا q نشان می‌دهیم:

Q=ne

که در آن:

- Q   = بار الکتریکی بر حسب کولن (C)

- n  =  تعداد الکترون‌ها یا پروتون‌ها

- e   = بار بنیادی

e=1.602×10−19C

بنابراین بار یک الکترون:

qe=−1.602×10−19C

و بار یک پروتون:

qp=+1.602×10−19

نکته مهم: در مدارهای الکتریکی، معمولاً با مقدار بسیار بزرگی از بارها سروکار داریم و به همین دلیل واحدهایی مثل  mC میلی‌کولن (millicoulomb) ، μC میکروکولن (microcoulomb) و nC نانوکولن (nanocoulomb)نیز استفاده می‌شوند.

### جریان الکتریکی - Electric Current:

جریان الکتریکی (Electric Current) به نرخ عبور بار الکتریکی از یک نقطه در مدار در واحد زمان گفته می‌شود.

به زبان ساده:

جریان الکتریکی یعنی مقدار بار الکتریکی که در هر ثانیه از یک نقطه عبور می‌کند.

جریان با نماد I و با واحد آمپر (Ampere) و نماد A اندازه‌گیری می‌شود.

فرمول جریان

I=Qt

که در آن:

- I = جریان الکتریکی، بر حسب آمپر (A)

- Q = بار الکتریکی، بر حسب کولن (C)

- t = زمان، بر حسب ثانیه (s)

بنابراین:

1A=1CS

یعنی ۱ آمپر جریان برابر است با عبور ۱ کولن بار در هر ثانیه.

مثال ساده

فرض کنیم در یک سیم، طی ۵ ثانیه، ۱۰ کولن بار عبور کند:

I=105=2A

پس جریان مدار برابر با ۲ آمپر است.

در مدار واقعی

در مدارهای فلزی، حامل اصلی بار الکترون‌ها هستند و حرکت آن‌ها باعث ایجاد جریان می‌شود.

نکته مهم این است که جهت حرکت الکترون‌ها با جهت قراردادی جریان مخالف است:

حرکت الکترون‌ها:

−→+

جهت قراردادی جریان:

+→−

این موضوع در تحلیل مدارها بسیار مهم است.

- ولتاژ و اختلاف پتانسیل - Voltage / Potential Difference:

ولتاژ (Voltage) یا اختلاف پتانسیل الکتریکی (Potential Difference) یکی از مهم‌ترین مفاهیم در الکترونیک است.

به زبان ساده:

ولتاژ نشان‌دهنده اختلاف انرژی الکتریکی بین دو نقطه است و باعث می‌شود بارهای الکتریکی بتوانند در مدار حرکت کنند.

ولتاژ با نماد V و واحد ولت (Volt) با نماد V اندازه‌گیری می‌شود.

تعریف دقیق‌تر

ولتاژ بین دو نقطه برابر است با تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی به ازای هر واحد بار:

V=W/Q

که در آن:

- V = ولتاژ، بر حسب ولت (V)

- W = انرژی یا کار الکتریکی، بر حسب ژول (J)

- Q = بار الکتریکی، بر حسب کولن (C)

بنابراین:

1V=1J/C

یعنی یک ولت یعنی یک ژول انرژی به ازای هر کولن بار.

یک مثال ساده در مدار

فرض کنیم یک باتری 12V داریم.

این یعنی باتری بین ترمینال مثبت و منفی خود 12 ولت اختلاف پتانسیل ایجاد می‌کند.

اگر یک مدار را به این باتری متصل کنیم، این اختلاف پتانسیل می‌تواند باعث حرکت بارهای الکتریکی در مدار شود و جریان ایجاد کند.

پس می‌توانیم به شکل ساده بگوییم:

ولتاژ → عامل ایجاد جریان
جریان → حرکت بار الکتریکی

البته در مدار واقعی، مقدار جریان به مقاومت مدار نیز بستگی دارد.

تفاوت ولتاژ و جریان

این دو را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت:

| مفهوم | نماد | واحد | مفهوم ساده |
| --- | --- | --- | --- |
| بار الکتریکی | Q | Coulomb (C) | مقدار بار |
| جریان الکتریکی | I | Ampere (A) | نرخ عبور بار |
| ولتاژ | V | Volt (V) | اختلاف پتانسیل بین دو نقطه |

مثلاً در یک مدار:

V=12V

یعنی بین دو نقطه 12 ولت اختلاف پتانسیل وجود دارد.

اگر در نتیجه آن:

I=2A

جریان برقرار شود، مقدار دقیق جریان به مقاومت و سایر اجزای مدار بستگی دارد.

نکته بسیار مهم برای دانشجوی الکترونیک

ولتاژ همیشه نسبت به یک نقطه یا بین دو نقطه تعریف می‌شود.

مثلاً وقتی می‌گوییم:

«این نقطه 5 ولت است»

در واقع منظورمان این است:

ولتاژ این نقطه نسبت به نقطه مرجع، 5 ولت است.

در مدارها معمولاً این نقطه مرجع را زمین (Ground / GND) در نظر می‌گیریم.

مثلاً:

VA=5V

یعنی:

نقطه A نسبت به GND دارای اختلاف پتانسیل 5 ولت است.

- مقاومت الکتریکی - Electrical Resistance:

مقاومت الکتریکی (Electrical Resistance) میزان مخالفت یک ماده یا قطعه با عبور جریان الکتریکی است.

به زبان ساده:

مقاومت مشخص می‌کند یک قطعه تا چه اندازه در برابر عبور جریان مقاومت می‌کند.

مقاومت با نماد R و واحد اهم (Ohm) با نماد Ω اندازه‌گیری می‌شود.

رابطه مقاومت، ولتاژ و جریان

طبق قانون اهم (Ohm's Law):

V=IR

بنابراین می‌توانیم جریان را به صورت زیر محاسبه کنیم:

I=V/R

یعنی اگر ولتاژ ثابت باشد:

- مقاومت بیشتر → جریان کمتر

- مقاومت کمتر → جریان بیشتر

مثال

فرض کنیم یک باتری 12V داریم و یک مقاومت 1kΩ به آن متصل کرده‌ایم:

I=12/1000

I=0.012A=12mA

پس جریان عبوری از مقاومت 12 میلی‌آمپر است.

اگر مقاومت را به 2kΩ افزایش دهیم:

I=12/2000=6mA

بنابراین با دو برابر شدن مقاومت، جریان نصف می‌شود.

مقاومت در مدار چه کاربردی دارد؟

مقاومت‌ها فقط برای «جلوگیری از جریان» استفاده نمی‌شوند؛ در الکترونیک کاربردهای بسیار زیادی دارند، از جمله:

- محدود کردن جریان

- محافظت از LED و سایر قطعات

- تقسیم ولتاژ

- ایجاد Pull-up و Pull-down

- تنظیم بهره و شرایط کاری مدار

- ایجاد بار الکتریکی

- تبدیل انرژی الکتریکی به گرما

یک مثال بسیار مهم: LED

فرض کنیم یک LED قرمز داریم:

VLED=2V

و منبع تغذیه:

Vsource=12V

اگر بخواهیم جریان LED حدود 20mA باشد، از یک مقاومت سری استفاده می‌کنیم:

R= Vsource -VLED I

R=12-20.02=500

پس یک مقاومت حدود 500Ω لازم داریم؛ در عمل می‌توان مثلاً از مقدار استاندارد 510Ω استفاده کرد.

در این مثال مقاومت اضافه‌ولتاژ را روی خودش می‌اندازد و جریان LED را محدود می‌کند.

نکته کلیدی: مقاومت «ولتاژ را نمی‌خورد»؛ دقیق‌تر است بگوییم در اثر عبور جریان، روی مقاومت افت ولتاژ ایجاد می‌شود و مقاومت مقداری از انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل می‌کند.

### توان الکتریکی - Electrical Power:

توان الکتریکی (Electrical Power) میزان سرعت مصرف یا انتقال انرژی الکتریکی در یک مدار است.

به زبان ساده:

توان نشان می‌دهد یک قطعه الکتریکی در هر ثانیه چه مقدار انرژی مصرف یا تبدیل می‌کند.

توان با نماد P  و واحد وات (Watt) با نماد W  اندازه‌گیری می‌شود.

فرمول اصلی توان

رابطه اصلی توان الکتریکی:

P=VI

که در آن:

- P  =  توان، بر حسب وات (W)

- V   = ولتاژ، بر حسب ولت (V)

- I   = جریان، بر حسب آمپر (A)

بنابراین:

1W=1V×1A

یعنی اگر یک قطعه با ولتاژ 1 ولت و جریان 1 آمپر کار کند، توان آن 1 وات است.

مثال

فرض کنیم یک لامپ به منبع 12V متصل است و جریان 2A از آن عبور می‌کند:

P=VI

P=12×2=24W

پس توان مصرفی لامپ:

P=24W

یعنی لامپ در هر ثانیه 24 ژول انرژی مصرف/تبدیل می‌کند:

1W=1J/s

ارتباط توان با مقاومت

با استفاده از قانون اهم، فرمول‌های دیگری نیز به دست می‌آیند:

P=VI

اگر:

V=IR

باشد، می‌توان نوشت:

P=I2

و همچنین:

P=V2/R

بنابراین سه فرمول مهم توان:

P=VI

P=I2R

P=V2/R

توان در مقاومت؛ نکته بسیار مهم

مقاومت هنگام عبور جریان، انرژی الکتریکی را عمدتاً به گرما تبدیل می‌کند.

مثلاً اگر یک مقاومت داشته باشیم:

R=100Ω

و جریان:

I=0.2A

توان مقاومت:

P=I2R

P=(0.2)2×100=4W

یعنی مقاومت باید بتواند حدود 4 وات توان را تحمل کند.

پس هنگام انتخاب مقاومت فقط مقدار مقاومت (Ω) مهم نیست؛ توان قابل تحمل مقاومت (W) نیز اهمیت دارد.

مثلاً برای یک مقاومت که حدود 4 وات مصرف می‌کند، استفاده از مقاومت 4 واتی دقیقاً لب‌مرز است و معمولاً بهتر است مقاومت با توان نامی بالاتر انتخاب شود.

### انرژی الکتریکی - Electrical Energy:

انرژی الکتریکی (Electrical Energy) مقدار انرژی‌ای است که یک وسیله یا مدار مصرف، ذخیره یا منتقل می‌کند.

به زبان ساده:

انرژی نشان می‌دهد یک قطعه در طول یک مدت زمان مشخص، چه مقدار کار الکتریکی انجام داده یا چه مقدار انرژی مصرف کرده است.

انرژی با نماد E یا گاهی W و در سیستم SI با واحد ژول (Joule) و نماد J اندازه‌گیری می‌شود.

رابطه انرژی و توان

توان نشان می‌دهد انرژی با چه سرعتی مصرف می‌شود:

P=E/t

بنابراین:

E=Pt

که در آن:

- E = انرژی، بر حسب ژول (J)

- P = توان، بر حسب وات (W)

- t = زمان، بر حسب ثانیه (s)

از آنجا که:

1W=1J/s

اگر وسیله‌ای با توان 100W به مدت 10 ثانیه کار کند:

E=100×10=1000J

پس 1000 ژول انرژی مصرف کرده است.

رابطه انرژی با ولتاژ و جریان

چون:

P=VI

و:

E=Pt

داریم:

E=Vit

مثلاً یک وسیله با مشخصات زیر:

V=12V

I=2A

به مدت:

t=60s

کار می‌کند.

ابتدا توان:

P=VI=12×2=24W

سپس انرژی:

E=Pt=24×60=1440J

بنابراین وسیله در این یک دقیقه 1440 ژول انرژی مصرف کرده است.

تفاوت توان و انرژی

این دو مفهوم بسیار مهم‌اند و نباید با هم اشتباه شوند:

| مفهوم | سؤال اصلی | واحد |
| --- | --- | --- |
| توان (Power) | انرژی با چه سرعتی مصرف می‌شود؟ | وات (W) |
| انرژی (Energy) | در مجموع چه مقدار انرژی مصرف شده؟ | ژول (J) |

مثلاً:

لامپ 100W → توان لامپ است.
لامپ 100W که یک ساعت روشن بوده → مقدار انرژی مصرف‌شده را مشخص می‌کند.

در سیستم برق خانگی معمولاً انرژی را با کیلووات‌ساعت (kWh) بیان می‌کنند، نه ژول.

1kWh=3.6×106J

پس به‌صورت مفهومی:

توان = سرعت مصرف انرژی
انرژی = توان × زمان

### رسانا و عایق - Conductor & Insulator:

رسانا (Conductor) و عایق (Insulator) دو دسته مهم از مواد در الکترونیک هستند که تفاوت اصلی آن‌ها به توانایی عبور جریان الکتریکی مربوط می‌شود.

1. رسانا — Conductor

رسانا ماده‌ای است که اجازه می‌دهد بارهای الکتریکی نسبتاً آزادانه در آن حرکت کنند؛ بنابراین جریان الکتریکی می‌تواند به‌راحتی از آن عبور کند.

در رساناها تعداد زیادی الکترون آزاد وجود دارد.

نمونه‌های مهم:

- مس (Copper) ← رایج‌ترین ماده برای سیم‌ها و PCB

- آلومینیوم (Aluminum)

- نقره (Silver)

- طلا (Gold)

- آهن (Iron)

مثلاً در یک سیم مسی:

منبع تغذیه → سیم مسی → مقاومت → سیم مسی → منبع تغذیه

الکترون‌ها می‌توانند در سیم حرکت کنند و مدار جریان داشته باشد.

2. عایق — Insulator

عایق ماده‌ای است که اجازه نمی‌دهد بارهای الکتریکی به‌راحتی در آن حرکت کنند؛ بنابراین جریان بسیار کمی از آن عبور می‌کند.

در عایق‌ها الکترون‌ها به اتم‌های خود محکم‌تر وابسته هستند.

نمونه‌های مهم:

- پلاستیک (Plastic)

- لاستیک (Rubber)

- شیشه (Glass)

- سرامیک (Ceramic)

- چوب خشک (Dry Wood)

- هوا (Air)

به همین دلیل معمولاً اطراف سیم‌های مسی را با پلاستیک یا لاستیک می‌پوشانند؛ مس جریان را عبور می‌دهد و پوشش عایق از تماس ناخواسته با سیم جلوگیری می‌کند.

تفاوت رسانا و عایق

| ویژگی | رسانا (Conductor) | عایق (Insulator) |
| --- | --- | --- |
| عبور جریان | آسان | بسیار دشوار |
| حرکت الکترون‌ها | نسبتاً آزاد | محدود |
| مقاومت الکتریکی | کم | بسیار زیاد |
| مثال | مس، آلومینیوم | پلاستیک، شیشه |

یک نکته مهم در الکترونیک

رسانا بودن به معنی مقاومت صفر نیست.

حتی یک سیم مسی هم مقدار کمی مقاومت دارد. مثلاً اگر سیم بسیار بلند و نازک باشد، مقاومت آن می‌تواند قابل توجه شود.

همچنین مواد کاملاً صفر و یک نیستند؛ بین رسانا و عایق، دسته مهم دیگری به نام نیمه‌رسانا (Semiconductor) وجود دارد.

مثل:

- سیلیکون (Silicon)

- ژرمانیوم (Germanium)

نیمه‌رساناها پایه ساخت قطعاتی مانند دیود، ترانزیستور، LED و مدارهای مجتمع (IC) هستند.

بنابراین برای ادامه مسیر آموزش الکترونیک، بعد از رسانا و عایق، مفهوم نیمه‌رسانا بسیار مهم است.

### مدار باز - Open Circuit:

مدار باز (Open Circuit) به حالتی گفته می‌شود که مسیر عبور جریان الکتریکی قطع شده باشد و جریان نتواند در یک مسیر بسته حرکت کند.

به زبان ساده:

مدار باز یعنی مسیر جریان قطع است؛ بنابراین جریان عبوری از مدار صفر یا تقریباً صفر است.

مثال ساده

فرض کنید یک باتری، کلید و لامپ داریم:

باتری → کلید → لامپ → باتری

اگر کلید باز (OFF) باشد، مسیر قطع می‌شود:

باتری → ✕ → لامپ

در نتیجه:

I=0A

و لامپ روشن نمی‌شود.

مدار باز در یک کلید

وقتی کلید را باز می‌کنیم:

Open Switch ┌──/ ──┐ │ │ + │ │ - ────┴──────┴──── Battery

دو سر کلید ممکن است اختلاف پتانسیل (ولتاژ) داشته باشند، اما چون مسیر جریان قطع است:

I=0

این نکته بسیار مهم است:

مدار باز به این معنی نیست که ولتاژ صفر است؛ ممکن است ولتاژ وجود داشته باشد، اما جریان عبور نمی‌کند.

مثال مهم: سیم قطع‌شده

اگر یک سیم در مدار قطع شود:

+12V ─── Lamp ─── ✕ ─── 0V

↑

مدار باز

مسیر جریان قطع شده است، بنابراین:

I=0A

اما ممکن است در محل قطع‌شدگی، اختلاف پتانسیل قابل توجهی وجود داشته باشد.

مدار باز در مقابل اتصال کوتاه

این دو مفهوم را بهتر است همزمان یاد بگیریم:

| حالت | مسیر جریان | جریان |
| --- | --- | --- |
| مدار باز (Open Circuit) | قطع است | تقریباً صفر |
| مدار بسته (Closed Circuit) | برقرار است | می‌تواند جریان عبور کند |
| اتصال کوتاه (Short Circuit) | مسیر بسیار کم‌مقاومت | جریان می‌تواند بسیار زیاد شود |

از دید ایده‌آل:

مدار باز:

R→∞

بنابراین:

I=V/R→0

اتصال کوتاه:

R→0

و در صورت وجود منبع مناسب، جریان می‌تواند بسیار بزرگ شود.

نکته کلیدی برای دانشجو

Open Circuit ≠ No Voltage

بلکه:

Open Circuit⇒I=0

ممکن است ولتاژ وجود داشته باشد، ولی جریان وجود نداشته باشد.

### اتصال کوتاه - Short Circuit:

اتصال کوتاه (Short Circuit) زمانی اتفاق می‌افتد که دو نقطه از یک مدار که نباید مستقیماً به هم متصل باشند، توسط یک مسیر با مقاومت بسیار کم به یکدیگر وصل شوند.

به زبان ساده:

اتصال کوتاه یعنی جریان به‌جای عبور از مسیر طراحی‌شده، یک مسیر بسیار کم‌مقاومت و ناخواسته پیدا کند.

مثال ساده

فرض کنیم یک باتری 12 ولتی داریم و یک لامپ به آن متصل است:

Lamp + ────( 💡 )────┐ │ │ │ Battery │ └───────┬───────┘ -

جریان باید از لامپ عبور کند.

اما اگر دو سر لامپ را با یک سیم مستقیماً به هم وصل کنیم:

Lamp + ────( 💡 )────┐ │ │ │ │ └───────┤ │ Battery │ └───────────────┘

سیم مقاومت بسیار کمی دارد، بنابراین جریان مسیر کوتاه و کم‌مقاومت را انتخاب می‌کند.

در حالت ایده‌آل:

Rshort=0Ω

طبق قانون اهم:

I=V/R

بنابراین اگر واقعاً R=0 باشد، از نظر تئوری جریان به سمت بی‌نهایت می‌رود.

البته در دنیای واقعی مقاومت صفر نیست؛ مقاومت سیم، باتری و سایر اجزا وجود دارد. با این حال جریان می‌تواند بسیار زیاد و خطرناک شود.

چرا اتصال کوتاه خطرناک است؟

جریان زیاد می‌تواند باعث:

- گرم شدن شدید سیم‌ها

- سوختن قطعات

- آسیب به PCB

- ذوب شدن سیم یا مسیرهای مسی

- ایجاد جرقه

- آسیب به باتری

- و در شرایط خاص ایجاد آتش‌سوزی

شود.

به همین دلیل مدارهای واقعی معمولاً از فیوز (Fuse)، Circuit Breaker یا مدارهای حفاظت در برابر اضافه‌جریان استفاده می‌کنند.

یک نکته بسیار مهم

اتصال کوتاه به معنی «ولتاژ زیاد» نیست؛ به معنی مقاومت بسیار کم در مسیر جریان است.

مثلاً:

V=12V

اگر مقاومت مسیر:

R=0.1Ω

باشد:

I=12/0.1=120A

یعنی حتی یک منبع 12 ولتی نیز در صورت اتصال کوتاه می‌تواند جریان بسیار بزرگی ایجاد کند.

تفاوت مدار باز و اتصال کوتاه

| ویژگی | مدار باز | اتصال کوتاه |
| --- | --- | --- |
| وضعیت مسیر | قطع | مسیر ناخواسته و بسیار کم‌مقاومت |
| مقاومت ایده‌آل | R→∞ | R→0 |
| جریان ایده‌آل | I=0 | بسیار زیاد |
| مثال | کلید باز، سیم قطع‌شده | اتصال مستقیم دو نقطه با سیم |

پس دو رابطه مهم را به خاطر بسپار:

Open Circuit⇒I≈0

Short Circuit⇒R≈0, I=> too big

در آموزش الکترونیک، این دو مفهوم پایه‌ای برای درک مدارهای واقعی و همچنین عیب‌یابی (Troubleshooting) بسیار مهم هستند.

### منبع ولتاژ - Voltage Source:

منبع ولتاژ (Voltage Source) یک قطعه یا وسیله الکتریکی است که بین دو نقطه، اختلاف پتانسیل (ولتاژ) ایجاد می‌کند و می‌تواند انرژی الکتریکی را به مدار منتقل کند.

به زبان ساده:

منبع ولتاژ چیزی است که ولتاژ مورد نیاز مدار را فراهم می‌کند.

منابع ولتاژ می‌توانند انرژی را از شکل‌های دیگر انرژی، مانند انرژی شیمیایی یا مکانیکی، به انرژی الکتریکی تبدیل کنند.

نمونه‌های منبع ولتاژ

- باتری (Battery)

- آداپتور (Adapter)

- منبع تغذیه DC (DC Power Supply)

- ژنراتور (Generator)

- پنل خورشیدی (Solar Cell/Panel)

مثلاً یک باتری 9V را در نظر بگیریم:

9V Battery ┌─── + - ───┐ │ │ │ Circuit │ └─────────────┘

باتری بین ترمینال مثبت و منفی خود:

V=9V

اختلاف پتانسیل ایجاد می‌کند.

اگر مدار بسته باشد، این اختلاف پتانسیل می‌تواند باعث ایجاد جریان شود.

رابطه منبع ولتاژ با جریان

وجود منبع ولتاژ به‌تنهایی به معنی وجود جریان نیست.

مثلاً یک باتری 12V داریم، اما مدار باز است:

+12V ────/ /──── 0V ↑ Open Circuit

در این حالت:

V=12V

اما:

I=0A

بنابراین:

منبع ولتاژ می‌تواند ولتاژ داشته باشد، بدون اینکه جریانی از مدار عبور کند.

اگر مدار را ببندیم، جریان بر اساس مقاومت مدار تعیین می‌شود:

I=V/R

مثلاً اگر یک منبع 12V به مقاومت 6Ω متصل شود:

I=12/6=2A

منبع ولتاژ ایده‌آل — Ideal Voltage Source

در تحلیل مدارها، ابتدا با منبع ولتاژ ایده‌آل کار می‌کنیم.

یک منبع ولتاژ ایده‌آل می‌تواند ولتاژ مشخصی را بدون توجه به مقدار جریان در دو سر خود حفظ کند.

برای مثال:

Vs=12V

یعنی منبع همیشه اختلاف پتانسیل 12 ولت را حفظ می‌کند.

اما در دنیای واقعی، منابع ولتاژ کاملاً ایده‌آل نیستند و مقاومت داخلی (Internal Resistance) دارند.

مثلاً یک باتری واقعی را می‌توان به‌صورت ساده این‌گونه مدل کرد:

Internal Resistance Rᵢ + ────/\/\/─── (+) │ │ │ Battery │ │ │ - ─────────────┘

به همین دلیل وقتی جریان زیادی از باتری گرفته می‌شود، ولتاژ ترمینال آن ممکن است کاهش پیدا کند.

منابع DC و AC

منابع ولتاژ معمولاً به دو دسته مهم تقسیم می‌شوند:

DC — Direct Current

ولتاژ تقریباً در یک جهت و با قطبیت ثابت است.

مثال:

- باتری

- آداپتور DC

AC — Alternating Current

ولتاژ با زمان تغییر می‌کند و قطبیت آن به‌صورت متناوب تغییر می‌کند.

مثال:

- برق شهری

- خروجی ژنراتور AC

نکته کلیدی

در مدارهای الکتریکی، باید این مفاهیم را از هم جدا کنیم:

Voltage Source → ولتاژ ایجاد می‌کند

Voltage → اختلاف پتانسیل بین دو نقطه

Current → حرکت/عبور بار الکتریکی

Resistance → مخالفت با عبور جریان

و رابطه بنیادی بین آن‌ها:

I=V/R

یعنی منبع ولتاژ اختلاف پتانسیل ایجاد می‌کند، و در یک مدار بسته، این اختلاف پتانسیل می‌تواند باعث عبور جریان شود.

### منبع جریان - Current Source:

منبع جریان (Current Source) یک قطعه یا عنصر مدار است که وظیفه آن تأمین یا تحمیل مقدار مشخصی جریان در مدار است.

به زبان ساده:

منبع جریان تلاش می‌کند جریان مشخصی را، مستقل از ولتاژ دو سر خود، در مدار برقرار کند.

جریان با نماد I و واحد آمپر (A) اندازه‌گیری می‌شود.

مثال ساده

فرض کنیم یک منبع جریان ایده‌آل 2A داریم:

┌───↑───┐ │ 2 A │ │ │ └───────┘

این منبع تلاش می‌کند:

I=2A

را در مدار برقرار کند.

اگر یک مقاومت 6Ω به آن متصل کنیم، طبق قانون اهم:

V=IR

V=2×6=12V

بنابراین ولتاژ دو سر مقاومت 12V خواهد بود.

یعنی در اینجا منبع جریان، جریان را تعیین کرده و ولتاژ بر اساس مقاومت مدار تعیین شده است.

تفاوت منبع ولتاژ و منبع جریان

این تفاوت بسیار مهم است:

| ویژگی | Voltage Source | Current Source |
| --- | --- | --- |
| چیزی که تعیین می‌کند | ولتاژ | جریان |
| نماد | V | I |
| واحد | ولت (V) | آمپر (A) |
| مقدار تعیین‌شده | V=constant | I=constant |
| مقدار دیگر | به مدار بستگی دارد | به مدار بستگی دارد |

مثلاً:

منبع ولتاژ 12V:

V=12V

و جریان بر اساس مدار تعیین می‌شود.

منبع جریان 2A:

I=2A

و ولتاژ بر اساس مدار تعیین می‌شود.

منبع جریان ایده‌آل

در تحلیل مدار، منبع جریان ایده‌آل (Ideal Current Source) می‌تواند مقدار مشخصی جریان را مستقل از ولتاژ دو سر خود تأمین کند.

مثلاً:

Is=1A

حتی اگر مقاومت مدار تغییر کند، منبع ایده‌آل تلاش می‌کند جریان همچنان 1A باقی بماند و ولتاژ لازم را ایجاد کند.

البته در دنیای واقعی هیچ منبع جریانی کاملاً ایده‌آل نیست و محدودیت‌هایی مانند حداکثر ولتاژ و توان دارد.

مثال کاربردی در الکترونیک

منابع جریان در مدارهای واقعی بسیار مهم هستند. برای مثال در:

- مدارهای LED Driver

- مدارهای ترانزیستوری

- تقویت‌کننده‌ها

- مدارهای مجتمع (IC)

- مدارهای Bias

- منابع تغذیه

استفاده می‌شوند.

مثلاً برای روشن کردن یک LED، در بسیاری از کاربردها کنترل جریان LED اهمیت زیادی دارد؛ به همین دلیل از منبع جریان ثابت (Constant Current Source) استفاده می‌شود.

یک نکته بسیار مهم

منبع جریان را با باتری یا منبع تغذیه معمولی اشتباه نگیرید.

باتری معمولاً به‌عنوان یک منبع ولتاژ مدل می‌شود؛ یعنی مثلاً:

V=12V

اما یک Current Source هدف اصلی‌اش حفظ جریان مشخص است:

I=2A

پس به‌صورت خلاصه:

Voltage Source → ولتاژ را تعیین می‌کندVoltage Source → ولتاژ را تعیین می‌کند

Current Source → جریان را تعیین می‌کند → جریان را تعیین می‌کند

و این دو مفهوم، پایه مهمی برای ورود به تحلیل مدارهای الکتریکی هستند.

### جریان مستقیم - Direct Current (DC):

جریان مستقیم Direct Current یا DC نوعی جریان الکتریکی است که جهت حرکت جریان ثابت می‌ماند و معمولاً مقدار آن نیز ثابت یا تقریباً ثابت است.

به زبان ساده:

در جریان DC، جریان در یک جهت حرکت می‌کند و جهت آن به‌طور دوره‌ای عوض نمی‌شود.

نماد آن:

DC

واحد جریان DC همان آمپر (A) است.

مثال‌های منابع DC

منابع بسیار رایج DC عبارت‌اند از:

- 🔋 باتری (Battery)

- 🔌 آداپتور DC

- پاوربانک  (Power Bank)

- پنل خورشیدی  (Solar Panel)

- منبع تغذیه  DC

مثلاً یک باتری 12V می‌تواند یک ولتاژ DC ایجاد کند و در یک مدار DC جریان در یک جهت برقرار شود.

شکل جریان DC

اگر جریان کاملاً ثابت باشد:

I │ ───────────────── │ │ └────────────────────────── t

یعنی مقدار جریان با گذشت زمان تغییر نمی‌کند.

البته DC الزاماً به معنی کاملاً ثابت بودن مقدار جریان نیست. ممکن است جریان DC با زمان تغییر کند ولی جهت آن عوض نشود.

مثلاً:

I │ ╭──╮ ╭──╮ │ ────╯ ╰──────╯ ╰──── │ └──────────────────────── t

تا زمانی که جریان جهت خود را عوض نکند، همچنان می‌تواند DC محسوب شود.

DC در مقابل AC

تفاوت اصلی:

| ویژگی | DC | AC |
| --- | --- | --- |
| نام | Direct Current | Alternating Current |
| جهت جریان | ثابت | به‌صورت دوره‌ای تغییر می‌کند |
| مثال | باتری | برق شهری |
| کاربرد رایج | مدارهای الکترونیکی | شبکه برق |

در AC جهت جریان مرتباً تغییر می‌کند:

I │ ╭──╮ ╭──╮ │ / \ / \ │──/──────\──/──────\─── t │ / \/ \ │

یک نکته مهم

DC و AC فقط مربوط به جریان نیستند؛ درباره ولتاژ نیز صحبت می‌کنیم.

بنابراین می‌توانیم داشته باشیم:

- DC Voltage → ولتاژ مستقیم

- DC Current → جریان مستقیم

- AC Voltage → ولتاژ متناوب

- AC Current → جریان متناوب

برای شروع الکترونیک، بیشتر مدارهای پایه‌ای که با آن‌ها کار می‌کنیم مانند باتری + مقاومت + LED مدارهای DC هستند.

### جریان متناوب - Alternating Current (AC):

جریان متناوب Alternating Current یا AC نوعی جریان الکتریکی است که جهت و معمولاً مقدار آن با گذشت زمان تغییر می‌کند.

به زبان ساده:

در جریان AC، جهت جریان به‌صورت دوره‌ای عوض می‌شود.

نماد آن:

AC\boxed{AC}

واحد اندازه‌گیری جریان AC نیز مانند DC، آمپر (A) است.

شکل موج AC

رایج‌ترین شکل موج AC، موج سینوسی (Sine Wave) است:

I │ ╭───╮ │ / \ │─────╯ ╰─────╮────→ t │ \ │ ╲ │ ╰───╮ │ ╲

قسمت بالای محور یعنی جریان در یک جهت حرکت می‌کند و قسمت پایین محور یعنی جریان در جهت مخالف حرکت می‌کند.

بنابراین برخلاف DC، جهت جریان دائماً ثابت نیست.

مثال مهم: برق شهری

برق پریزهای ساختمان معمولاً AC است.

برای مثال، در بسیاری از کشورها برق شهری با فرکانس:

f=50Hzf=50Hz

کار می‌کند.

یعنی شکل موج AC در هر ثانیه 50 سیکل کامل را طی می‌کند.

دوره تناوب آن:

T=1/f

بنابراین برای 50Hz:

T=1/50=0.02s=20ms

یعنی هر سیکل 20 میلی‌ثانیه طول می‌کشد.

تفاوت AC و DC

| ویژگی | DC | AC |
| --- | --- | --- |
| نام | Direct Current | Alternating Current |
| جهت جریان | ثابت | مرتب تغییر می‌کند |
| مقدار جریان | معمولاً ثابت | معمولاً متغیر |
| شکل رایج | خط تقریباً ثابت | موج سینوسی |
| مثال | باتری | برق شهری |

نکته مهم

همان‌طور که درباره DC گفتیم، AC فقط مخصوص جریان نیست.

ما می‌توانیم داشته باشیم:

- AC Voltage → ولتاژ متناوب

- AC Current → جریان متناوب

مثلاً برق شهری در واقع یک ولتاژ AC در اختیار ما قرار می‌دهد که در نتیجه آن، در یک مدار بسته جریان AC برقرار می‌شود.

چرا AC مهم است؟

AC نقش بسیار مهمی در سیستم برق دارد، به‌خصوص برای:

- تولید برق

- انتقال برق در شبکه

- ترانسفورماتورها

- موتورهای AC

- سیستم‌های قدرت

- تجهیزات الکترونیکی

اما بسیاری از مدارهای الکترونیکی، مانند میکروکنترلرها، کامپیوترها و مدارهای دیجیتال، در نهایت به DC نیاز دارند؛ بنابراین یکی از کارهای مهم منابع تغذیه، تبدیل AC به DC است.

### واحدهای الکتریکی - Electrical Units:

واحدهای الکتریکی (Electrical Units) واحدهایی هستند که برای اندازه‌گیری کمیت‌های مختلف الکتریکی در مدارها استفاده می‌شوند. شناخت این واحدها برای یادگیری الکترونیک ضروری است.

مهم‌ترین واحدهای الکتریکی

| کمیت | نام انگلیسی | نماد کمیت | واحد | نماد واحد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بار الکتریکی | Electric Charge | Q | کولن | C |
| جریان الکتریکی | Electric Current | I | آمپر | A |
| ولتاژ | Voltage | V | ولت | V |
| مقاومت | Resistance | R | اهم | Ω |
| توان | Electrical Power | P | وات | W |
| انرژی | Electrical Energy | E | ژول | J |
| ظرفیت خازن | Capacitance | C | فاراد | F |
| اندوکتانس | Inductance | L | هانری | H |
| فرکانس | Frequency | f | هرتز | Hz |

چند مورد بسیار مهم برای شروع

در مباحث پایه، دانشجو باید ابتدا این چهار مورد را کاملاً یاد بگیرد:

V→Volt

ولتاژ → ولت

I→Ampere

جریان → آمپر

R→Ohm

مقاومت → اهم

P→Watt

توان → وات

و رابطه اصلی بین سه مورد اول:

V=IR

یعنی قانون اهم.

پیشوندهای مهم واحدها

در الکترونیک، مقدارها می‌توانند بسیار کوچک یا بسیار بزرگ باشند. بنابراین از پیشوندها استفاده می‌کنیم:

| پیشوند | نماد | مقدار |
| --- | --- | --- |
| مگا | M | 10610^6 |
| کیلو | k | 103103 |
| میلی | m | 10−310-3 |
| میکرو | μ | 10−610-6 |
| نانو | n | 10−910-9 |
| پیکو | p | 10−1210-12 |

مثلاً:

1kΩ=1000Ω

1mA=0.001A

1μF=0.000001F

1MHz=1,000,000Hz

نکته مهم

نام کمیت و واحد آن یکی نیستند.

مثلاً:

- کمیت: جریان الکتریکی

- نماد کمیت: I

- واحد: آمپر

- نماد واحد: A

یا:

- کمیت: مقاومت

- نماد کمیت: R

- واحد: اهم

- نماد واحد: Ω

این تفاوت از همین ابتدای آموزش باید برای دانشجو کاملاً روشن باشد.

### تبدیل واحدها - Unit Conversion:

تبدیل واحدها (Unit Conversion) یعنی تبدیل یک مقدار از یک واحد به واحد دیگر، بدون اینکه مقدار واقعی کمیت تغییر کند.

در الکترونیک، تبدیل واحد بسیار مهم است؛ زیرا مقادیر ولتاژ، جریان، مقاومت، ظرفیت خازن و فرکانس را معمولاً با پیشوندهای مختلف بیان می‌کنیم.

پیشوندهای پرکاربرد

| پیشوند | نماد | مقدار |
| --- | --- | --- |
| مگا | M | 10610^6 |
| کیلو | k | 10310^3 |
| میلی | m | 10−310^{-3} |
| میکرو | μ | 10−610^{-6} |
| نانو | n | 10−910^{-9} |
| پیکو | p | 10−1210^{-12} |

مثال ۱ — جریان

فرض کنیم:

2A

را بخواهیم به میلی‌آمپر تبدیل کنیم:

1A=1000mA

بنابراین:

2A=2000mA

برعکس:

500mA=0.5A

مثال ۲ — مقاومت

4.7kΩ

را به اهم تبدیل کنیم:

1kΩ=1000Ω

پس:

4.7kΩ=4700Ω

و مثلاً:

2.2MΩ=2,200,000Ω

مثال ۳ — ظرفیت خازن

100μF

برابر است با:

100×10−6F

بنابراین:

100μF=0.0001F

مثال ۴ — فرکانس

2.5MHz

را به هرتز تبدیل کنیم:

1MHz=1,000,000Hz

پس:

2.5MHz=2,500,000Hz

یک روش ساده برای تبدیل

به جای حفظ کردن تعداد صفرها، می‌توان از توان‌های ۱۰ استفاده کرد.

مثلاً:

1kΩ=103Ω

پس:

5kΩ=5×103=5000Ω

یا:

1mA=10−3A

بنابراین:

20mA=20×10−3=0.02A

نکته بسیار مهم در الکترونیک

در محاسبات مدار، تبدیل صحیح واحدها بسیار مهم است؛ یک اشتباه ساده در تبدیل mA به A یا kΩ به Ω می‌تواند نتیجه محاسبات را 1000 برابر اشتباه کند.

مثلاً اگر در قانون اهم داریم:

V=IR

و:

I=20mA

باید قبل از محاسبه آن را به آمپر تبدیل کنیم:

20mA=0.02A

اگر مقاومت:

R=500Ω

باشد:

V=0.02×500=10V

پس واحدها باید با یکدیگر سازگار باشند.

### ولتاژ، جریان، مقاومت، توان و انرژی (Voltage, current, resistance, power, and energy):

ولتاژ، جریان، مقاومت، توان و انرژی

این پنج مفهوم، پایه‌ی اصلی یادگیری برق و الکترونیک هستند. برای درک مدارهای الکتریکی، ابتدا باید رابطه‌ی بین آن‌ها را به‌خوبی یاد بگیریم.

| کمیت | نام انگلیسی | نماد | واحد |
| --- | --- | --- | --- |
| ولتاژ | Voltage | V | ولت (V) |
| جریان | Current | I | آمپر (A) |
| مقاومت | Resistance | R | اهم (Ω) |
| توان | Power | P | وات (W) |
| انرژی | Energy | E | ژول (J) یا وات‌ساعت (Wh) |

۱. ولتاژ (Voltage)

ولتاژ را می‌توان اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه دانست. ولتاژ همان چیزی است که باعث ایجاد جریان در یک مدار می‌شود.

واحد ولتاژ ولت (V) است.

مثلاً یک باتری معمولی:

1.5V

و یک باتری خودرو:

12V

هرچه اختلاف پتانسیل بیشتر باشد، در شرایط یکسان امکان ایجاد جریان بیشتری وجود دارد.

۲. جریان الکتریکی (Current)

جریان الکتریکی نشان می‌دهد که چه مقدار بار الکتریکی در واحد زمان از یک نقطه عبور می‌کند.

واحد جریان آمپر (A) است.

برای مثال، اگر روی یک آداپتور نوشته شده باشد:

5V — 2A

یعنی ولتاژ خروجی آن ۵ ولت است و می‌تواند تا حدود ۲ آمپر جریان تأمین کند، البته میزان جریان واقعی به مصرف‌کننده بستگی دارد.

۳. مقاومت (Resistance)

مقاومت میزان ممانعت یک قطعه یا ماده در برابر عبور جریان الکتریکی است.

واحد مقاومت اهم (Ω) است.

رابطه‌ی اصلی بین ولتاژ، جریان و مقاومت، قانون اهم است:

V = I × R

از همین رابطه می‌توان استفاده کرد:

I = V / R

و:

R = V / I

مثلاً اگر یک مقاومت 10Ω به یک منبع 20V متصل شود:

I = 20 / 10 = 2A

پس جریان مدار ۲ آمپر خواهد بود.

۴. توان الکتریکی (Power)

توان نشان می‌دهد که یک وسیله با چه سرعتی انرژی الکتریکی را مصرف یا تبدیل می‌کند.

واحد توان وات (W) است.

فرمول اصلی توان:

P = V × I

با استفاده از قانون اهم می‌توان فرمول‌های دیگری نیز به دست آورد:

P = I² × R

و:

P = V² / R

مثلاً یک وسیله که با 12V کار می‌کند و 2A جریان می‌کشد:

P = 12 × 2 = 24W

بنابراین توان مصرفی آن ۲۴ وات است.

۵. انرژی الکتریکی (Energy)

انرژی مقدار کل انرژی الکتریکی مصرف‌شده در طول یک بازه‌ی زمانی است.

رابطه‌ی توان و انرژی:

E = P × t

اگر توان بر حسب وات و زمان بر حسب ثانیه باشد، انرژی بر حسب ژول (J) به دست می‌آید.

مثلاً وسیله‌ای با توان 100W اگر به مدت 10 ثانیه کار کند:

E = 100 × 10 = 1000J

یعنی ۱۰۰۰ ژول انرژی مصرف کرده است.

برای مصرف برق خانگی معمولاً از وات‌ساعت (Wh) یا کیلووات‌ساعت (kWh) استفاده می‌شود.

یک مثال کامل

فرض کنید یک لامپ به منبع 220V متصل است و 0.5A جریان مصرف می‌کند.

توان:

P = V × I

P = 220 × 0.5 = 110W

اگر این لامپ به مدت 5 ساعت روشن باشد:

E = P × t

E = 110 × 5 = 550Wh

یا:

0.55kWh

بنابراین:

220V → 0.5A → 110W → 550Wh در 5 ساعت

رابطه‌ی کلی

می‌توان این مفاهیم را به شکل زیر به هم مرتبط کرد:

ولتاژ (V) → باعث ایجاد جریان (I) در مدار می‌شود

مقاومت (R) → در برابر جریان مقاومت می‌کند

ولتاژ + جریان → توان (P) را تعیین می‌کنند

توان + زمان → انرژی (E) را تعیین می‌کنند

اگر این بخش برای آموزش برق و الکترونیک از صفر است، مرحله‌ی بعدی بسیار مهم، قانون اهم + مدار سری و موازی + نحوه اندازه‌گیری V و A با مولتی‌متر است.

### افت ولتاژ، مسیر جریان و قطبیت (Voltage drop, current flow, and polarity)

این سه مفهوم برای فهمیدن اینکه در یک مدار دقیقاً چه اتفاقی برای ولتاژ و جریان می‌افتد بسیار مهم هستند.

۱. افت ولتاژ — Voltage Drop

وقتی جریان از یک قطعه مانند مقاومت، لامپ، LED یا موتور عبور می‌کند، بخشی از انرژی الکتریکی در آن قطعه مصرف یا تبدیل می‌شود. به اختلاف ولتاژ دو سر آن قطعه، افت ولتاژ می‌گوییم.

برای یک مقاومت:

Vdrop​=I×R

مثلاً اگر:

- (I=2A)

- (R=5)

باشد:

Vdrop​=2×5=10V

یعنی ولتاژ دو سر مقاومت ۱۰ ولت افت می‌کند.

۲. مسیر جریان — Current Flow

در یک مدار ساده، برای اینکه جریان برقرار شود، باید یک مسیر بسته وجود داشته باشد.

مثلاً:

باتری → مقاومت → لامپ → باتری

اگر سیم را در هر نقطه قطع کنیم، مسیر باز می‌شود و جریان متوقف می‌شود.

نکته مهم:

در تحلیل مدارهای الکتریکی معمولاً جهت جریان قراردادی را از قطب مثبت منبع به سمت قطب منفی در نظر می‌گیریم:

+→Load→−

اما الکترون‌ها در مدار فلزی در جهت مخالف حرکت می‌کنند:

−→Load→+

بنابراین:

جهت جریان قراردادی با جهت حرکت الکترون‌ها مخالف است.

۳. قطبیت — Polarity

قطبیت مشخص می‌کند که کدام نقطه از یک مدار مثبت (+) و کدام نقطه منفی (-) است.

برای مثال یک باتری:

(+) ─────── (-)

اگر یک LED را به مدار DC متصل کنیم، قطبیت اهمیت زیادی دارد. LED معمولاً باید در جهت صحیح متصل شود.

مثلاً به‌صورت ساده:

+ باتری → مقاومت → LED → - باتری

اگر LED را برعکس کنیم:

+ باتری → مقاومت → LED ← - باتری

معمولاً جریان از LED عبور نمی‌کند یا به‌شدت محدود می‌شود.

رابطه بین این سه مفهوم

فرض کنید یک باتری 12V داریم و یک مقاومت 4Ω به آن متصل کرده‌ایم:

جریان قراردادی ↓ + ────[ 4Ω ]──── - │ │ │ 12V │ └───── Battery ───┘

جریان مدار طبق قانون اهم:

I=V/R

I=12/4​=3A

افت ولتاژ مقاومت:

Vdrop​=I×R

Vdrop​=3×4=12V

بنابراین تمام 12 ولت منبع روی این مقاومت افت می‌کند.

یک نکته بسیار مهم

در یک مدار سری، افت ولتاژ قطعات با هم جمع می‌شود و برابر ولتاژ منبع است:

Vsource=V1+V2+V3

مثلاً:

12V=5V+3V+4V

یعنی اگر سه قطعه در مسیر سری داشته باشیم و افت ولتاژ آن‌ها به‌ترتیب 5، 3 و 4 ولت باشد، مجموع افت‌ها برابر 12 ولت است.

این مفهوم در ادامه برای فهم مدارهای سری و موازی، قانون Kirchhoff (KVL/KCL)، دیودها و نحوه عیب‌یابی با مولتی‌متر بسیار مهم خواهد بود.

نکته ها:

«LED معمولی» یک مقدار ثابت ولتاژ یا توان ندارد؛ منظورم LEDهای ساده و رایج مثل LEDهای 3mm یا 5mm است، نه LEDهای قدرت یا ماژول‌های خاص.

برای یک LED معمولی، حدوداً:

| مشخصه | مقدار معمول |
| --- | --- |
| ولتاژ مستقیم LED (Forward Voltage) | حدود 1.8 تا 3.3V |
| جریان کاری رایج | حدود 10 تا 20mA |
| توان در 20mA | حدود 0.02 تا 0.07W |
| ولتاژ معکوس قابل تحمل | معمولاً کم، حدود 5V |

رنگ LED روی ولتاژ مستقیم تأثیر دارد:

- 🔴 قرمز: حدود 1.8–2.2V

- 🟡 زرد: حدود 2.0–2.4V

- 🟢 سبز: حدود 2.0–3.2V (بسته به نوع LED)

- 🔵 آبی: حدود 2.8–3.4V

- ⚪ سفید: حدود 2.8–3.4V

چرا مقاومت لازم است؟

فرض کنیم یک LED قرمز داریم:

VLED=2V

و می‌خواهیم:

I=20mA=0.02A

اگر منبع 12V باشد، مقاومت باید حدوداً 10V را جذب کند:

VR=12-2=10V

بنابراین:

R=VR​​/I

R=10/​0.02=500Ω

پس مثلاً 510Ω انتخاب مناسبی است.

توان مقاومت هم:

P=I2R

P=(0.02)2×510≈0.204W

بنابراین بهتر است از مقاومت  0.5W استفاده کنیم تا حاشیه‌ی امن داشته باشیم.

پس اگر 12V → LED معمولی داری، نباید LED را مستقیماً وصل کنی؛ معمولاً چیزی شبیه این لازم است:

+12V │ │ [ 510Ω ] │ ▼ ¦>¦ LED │ │ └──────── -

نکته مهم: ولتاژ LED با ولتاژ منبع یکی نیست. مثلاً منبع 12V است، ولی ممکن است خود LED فقط حدود 2V افت ولتاژ داشته باشد و مقاومت، حدود 10V باقی‌مانده را بگیرد.

نکته :

مشکل اصلی این است که «10 ولت» را با «10 اهم» اشتباه نگیریم و بعد هم دلیل انتخاب 510Ω را ببینیم.

بیایید از صفر و بدون پرش جلو برویم.

  - ما چه چیزهایی داریم؟

فرض کنیم:

- باتری: 12V

- LED: حدود 2V

- جریان مطلوب LED: 20mA

یعنی:

20mA=0.02A

مدار:

+12V │ │ ▼ [ مقاومت ] │ ▼ ¦>¦ LED │ │ └──────── - باتری

هدف ما این است که جریان LED تقریباً 20mA باشد.

  - چرا گفتیم 10 ولت باید روی مقاومت بیفتد؟

باتری به ما:

12V
می‌دهد.

LED برای کارکرد خودش تقریباً:

2V
افت ولتاژ دارد.

پس از 12 ولت باتری، 2 ولت روی LED مصرف می‌شود.

بنابراین باقی می‌ماند:

12-2=10V
پس:

V*R=10V

یعنی مقاومت باید باعث افت حدود 10 ولت شود.

⚠️ دقت کن:

ما نمی‌گوییم «یک مقاومت 10 ولتی می‌خواهیم».

می‌گوییم:

افت ولتاژ مورد نیاز روی مقاومت = 10V

مقدار مقاومت هنوز مشخص نشده است.

  - حالا مقدار مقاومت را پیدا می‌کنیم

قانون اهم:

V=I* R
ما می‌خواهیم (R) را پیدا کنیم، بنابراین:

R= V/I
ما برای مقاومت داریم:

VR=10V
و جریان مطلوب:

I=0.02A

بنابراین:

R=10/0.02

R=500

پس مقاومت محاسباتی ما 500Ω است.

تا اینجا کاملاً ریاضی است.

  - حالا سؤال تو: چرا 510Ω؟

این قسمت مهم است.

ما گفتیم:

R=500 
اما در بازار مقاومت‌ها، همه‌ی مقدارهای ممکن وجود ندارند.

مثلاً ممکن است مقاومت‌های استانداردی مثل این داشته باشیم:

470Ω

510Ω

560Ω

680Ω

1kΩ

...

بنابراین اگر 500Ω دقیقاً در دسترس نباشد، یک مقدار استاندارد نزدیک انتخاب می‌کنیم.

یکی از مقادیر استاندارد نزدیک:

510
است.

بنابراین:

500 510
این 10Ω از محاسبه‌ی الکتریکی نیامده است.

بلکه به خاطر مقدار استاندارد موجود مقاومت‌ها است.

  - اما با 510Ω چه اتفاقی می‌افتد؟

حالا دیگر محاسبه کنیم ببینیم جریان واقعی تقریباً چقدر می‌شود.

باتری:

12V
LED:

2V
بنابراین مقاومت تقریباً:

10V
افت خواهد داشت.

مقاومت:

510

قانون اهم:

I= V/R
پس:

I=10/510
I≈.0196A
یا:

I≈19.6mA
یعنی به جای 20mA، تقریباً 19.6mA داریم.

این اختلاف بسیار کوچک است.

  - پس آن 10Ω چه کاری انجام می‌دهد؟

هیچ «10 اهم اضافی» خاصی به مدار اضافه نکرده‌ایم.

فقط:

مقدار محاسبه‌شده:

500 
مقدار استاندارد نزدیک:

510
چون:

510>500
جریان کمی کمتر می‌شود.

مقایسه:

با 500Ω

I=10/500=0.02A=20mA

با 510Ω

I=10/510≈19.6mA
پس مقاومت بزرگ‌تر → جریان کمی کمتر.

  - چرا بهتر است مقاومت را کمی بزرگ‌تر انتخاب کنیم؟

چون در طراحی واقعی، معمولاً نمی‌خواهیم از حداکثر جریان مجاز LED عبور کنیم.

مثلاً اگر هدف:

20mA

باشد، داشتن:

19.6mA

کاملاً منطقی است.

ولی اگر به‌جای 500Ω یک مقاومت 470Ω بگذاریم:

I=10/470

I≈21.3mA

حالا جریان کمی بیشتر از 20mA شده است.

بنابراین بین 470Ω  و 510Ω، برای هدف 20mA  معمولاً 510Ω  انتخاب محافظه‌کارانه‌تری است.

  - اما یک نکته خیلی مهم‌تر

در دنیای واقعی، LED دقیقاً همیشه 2.000V نیست.

مثلاً ممکن است دیتاشیت یک LED بگوید:

VF=2.0V
اما مقدار واقعی بسته به جریان، دما و خود LED تغییر کند.

همچنین باتری 12V هم همیشه دقیقاً 12V نیست.

مثلاً یک باتری 12V ممکن است در شرایط مختلف:

12.6V
یا:

12.0V
یا:
11.5V
باشد.

به همین دلیل مقاومت سری باعث می‌شود جریان LED در محدوده‌ی مناسب باقی بماند.

  - یک اشتباه رایج در حرف قبلی من

وقتی گفتم:

«یک مقاومت 10 ولتی می‌خواهیم»

این بیان دقیق نبود.

درستش این است:

ما مقاومتی می‌خواهیم که حدود 10V از ولتاژ باتری روی آن افت کند.

مقدار مقاومت:

500
است.

و سپس از مقدار استاندارد نزدیک، مثلاً:

510
استفاده می‌کنیم.

10. و حالا آن عدد 0.021 که ممکن است دیده باشی

اگر جایی عددی مثل:

0.021A
دیدی، این یعنی:

21mA
چون:

1A=1000mA
پس :
0.021A1000=21mA
این عدد ممکن است از محاسبه‌ی یک مقاومت دیگر، مثلاً 470Ω، به دست بیاید:

I=10/470
I≈0.0213A
یعنی تقریباً:

21.3mA
اما برای مقاومت 510Ω:

I=10/510
I≈0.0196A=19.6mA
کل داستان در یک زنجیره

باتری = 12V │ │ ▼ LED = 2V │ │ ▼ ولتاژ باقی‌مانده = 12 - 2 = 10V │ ▼ جریان هدف = 20mA = 0.02A │ ▼ R = V / I = 10 / 0.02 = 500Ω │ ▼ مقدار استاندارد نزدیک │ ▼ 510Ω │ ▼ جریان واقعی ≈ 19.6mA

بنابراین آن 10 اهم از جایی محاسبه نشده است؛ ما اول 500Ω را حساب کردیم و بعد چون مقدار استاندارد نزدیک 510Ω است، آن را انتخاب کردیم.

و یک نکته آخر: توان مقاومت را هم باید بررسی کنیم. در این مثال مقاومت تقریباً 0.2W مصرف می‌کند، بنابراین مقاومت 0.25W حداقل تئوری است، ولی 0.5W انتخاب مطمئن‌تری است.

## ۳. مدارهای سری و موازی - Series & Parallel Circuits:

### مفهوم مدار سری - Series Circuit:

مدار سری (Series Circuit) مداری است که در آن اجزای الکتریکی پشت سر هم و در یک مسیر واحد به یکدیگر متصل شده‌اند؛ بنابراین جریان فقط یک مسیر برای عبور دارد.

به زبان ساده:

در مدار سری، جریان عبوری از تمام اجزای مدار یکسان است.

یک مثال ساده

فرض کنیم دو مقاومت را به‌صورت سری به یک باتری متصل کنیم:

R₁ R₂ + ───/\/\/───┬──/\/\/───┐ │ │ │ │ └────────────┴──────────┘ Battery

مسیر جریان فقط یکی است:

باتری → R₁ → R₂ → باتری

بنابراین:

I1=I2=I

یعنی جریان عبوری از R1 و R2 برابر است.

مقاومت معادل در مدار سری

وقتی چند مقاومت سری هستند، مقاومت کل برابر مجموع مقاومت‌هاست:

Rtotal=R1+R2+R3+…

مثلاً اگر:

R1=100Ω

و:

R2=200Ω

باشد:

Rtotal=100+200=300Ω

ولتاژ در مدار سری

در مدار سری، جریان یکسان است، اما ولتاژ می‌تواند روی هر قطعه متفاوت باشد.

طبق قانون اهم:

V=IR

مثلاً اگر جریان مدار:

I=0.02A

و دو مقاومت داشته باشیم:

R1=100Ω

R2=400Ω

افت ولتاژ روی مقاومت اول:

V1=IR1=0.02×100=2V

و روی مقاومت دوم:

V2=IR2=0.02×400=8V

پس ولتاژ منبع:

Vsource=V1+V2

Vsource=2+8=10V

این همان مفهوم قانون ولتاژ کیرشهف (KVL) است.

اگر یکی از قطعات قطع شود چه اتفاقی می‌افتد؟

این یکی از ویژگی‌های بسیار مهم مدار سری است.

اگر یکی از اجزا قطع شود:

+ ─── R₁ ─── ✕ ─── R₂ ─── - ↑ قطع شدگی

کل مسیر جریان قطع می‌شود و:

I=0

بنابراین تمام اجزای مدار سری از کار می‌افتند.

مثلاً در یک رشته قدیمی لامپ‌های تزئینی که لامپ‌ها سری بودند، سوختن یک لامپ می‌توانست باعث خاموش شدن کل رشته شود.

ویژگی‌های اصلی مدار سری

- فقط یک مسیر جریان وجود دارد.

- جریان در تمام اجزا یکسان است.

- مقاومت‌های سری با هم جمع می‌شوند.

- ولتاژ منبع بین اجزا تقسیم می‌شود.

- قطع شدن یک جزء می‌تواند کل مدار را قطع کند.

به‌صورت خلاصه:

I1=I2=I3

و:

Rtotal=R1+R2+R3

و:

Vtotal=V1+V2+V3

### مفهوم مدار موازی - Parallel Circuit:

مدار موازی (Parallel Circuit) مداری است که در آن اجزای الکتریکی به‌گونه‌ای به یکدیگر متصل می‌شوند که چند مسیر مختلف برای عبور جریان وجود داشته باشد.

به زبان ساده:

در مدار موازی، جریان بین مسیرهای مختلف تقسیم می‌شود، اما ولتاژ دو سر تمام شاخه‌ها یکسان است.

یک مثال ساده

فرض کنیم دو مقاومت را به‌صورت موازی به یک باتری متصل کنیم:

┌─── R₁ ───┐ + ────┤ ├──── - └─── R₂ ───┘ Battery

در این مدار، جریان دو مسیر دارد:

مسیر اول → R₁

مسیر دوم → R₂

بنابراین جریان کل بین شاخه‌ها تقسیم می‌شود:

Itotal=I1+I2

ولتاژ در مدار موازی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدار موازی این است که ولتاژ دو سر تمام شاخه‌های موازی برابر است:

V1=V2=Vsource

مثلاً اگر دو مقاومت موازی به یک باتری 12V وصل باشند:

V1=12V

و:

V2=12V

بنابراین برخلاف مدار سری، در مدار موازی ولتاژ بین شاخه‌ها تقسیم نمی‌شود.

جریان در مدار موازی

جریان هر شاخه با قانون اهم محاسبه می‌شود:

I=V-R

مثلاً اگر یک منبع 12V داشته باشیم و دو مقاومت موازی:

R1=6Ω

R2=12Ω

جریان شاخه اول:

I1=12/6=2A

جریان شاخه دوم:

I2=12/12=1A

بنابراین جریان کل:

Itotal=2+1=3A

مقاومت معادل در مدار موازی

برای دو مقاومت:

1/Rtotal=1/R1+1/R2

برای چند مقاومت:

1/Rtotal=1/R1+1/R2+1/R3+…

برای همان مثال:

R1=6Ω

,R2=12Ω

داریم:

1/Rtotal=1/6+1/12

پس:

Rtotal=4Ω

نکته مهم:

مقاومت معادل چند مقاومت موازی، همیشه از کوچک‌ترین مقاومت موجود کمتر است.

اگر یکی از شاخه‌ها قطع شود چه اتفاقی می‌افتد؟

این تفاوت بسیار مهمی با مدار سری دارد.

فرض کنید دو لامپ به‌صورت موازی متصل هستند:

┌─── 💡 ───┐ + ────┤ ├──── - └─── 💡 ───┘

اگر یکی از لامپ‌ها بسوزد یا شاخه آن قطع شود:

┌─── ✕ ─────┐ + ────┤ ├──── - └─── 💡 ─────┘

شاخه اول جریان ندارد، اما شاخه دوم همچنان می‌تواند جریان داشته باشد.

به همین دلیل در سیستم برق ساختمان، وسایل مختلف معمولاً موازی به برق متصل می‌شوند؛ خاموش شدن یک وسیله باعث خاموش شدن سایر وسایل نمی‌شود.

ویژگی‌های اصلی مدار موازی

- چند مسیر جریان وجود دارد.

- ولتاژ دو سر شاخه‌های موازی برابر است.

- جریان بین شاخه‌ها تقسیم می‌شود.

- جریان کل برابر مجموع جریان شاخه‌هاست.

- مقاومت معادل از کوچک‌ترین مقاومت کمتر است.

- قطع شدن یک شاخه لزوماً باعث قطع کل مدار نمی‌شود.

به‌صورت خلاصه:

V1=V2=V3

Itotal=I1+I2+I3

و:

1/Rtotal=1/R1+1/R2+1/R3

### جریان در مدار سری - Current in Series Circuits:

1. اول ببینیم «مدار سری» یعنی چه؟

وقتی چند قطعه الکتریکی پشت سر هم و در یک مسیر واحد قرار می‌گیرند، می‌گوییم قطعات به صورت سری (Series) متصل شده‌اند.

مثلاً:

R1 R2 R3 + ───/\/\/───┬──/\/\/───┬──/\/\/───┐ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────┴──────────┘ باتری

ساده‌تر:

Battery → R1 → R2 → R3 → Battery

نکته بسیار مهم:

در مدار سری، فقط یک مسیر برای عبور جریان وجود دارد.

2. جریان چیست؟

جریان الکتریکی یعنی نرخ عبور بار الکتریکی از یک نقطه از مدار.

واحد جریان:

آمپر — Ampere (A)

مثلاً:

I = 2 A

یعنی جریان مدار ۲ آمپر است.

برای اندازه‌گیری جریان از آمپرمتر (Ammeter) استفاده می‌کنیم.

3. قانون بسیار مهم مدار سری

اگر چند مقاومت به صورت سری قرار داشته باشند:

Rtotal​=R1​+R2​+…

اما چیزی که امروز برای ما مهم‌تر است، این قانون است:

جریان عبوری از تمام اجزای یک مدار سری برابر است.

یعنی:

Itotal​=I1​=I2​=I3​

مثلاً اگر مدار این باشد:

R1 R2 R3 ─────/\/\/──────/\/\/──────/\/\/───── I = 2A

اگر جریان قبل از R1 برابر 2A باشد:

I = 2A

پس:

جریان R1 = 2A

جریان R2 = 2A

جریان R3 = 2A

4. اما چرا جریان همه‌جا یکسان است؟

این قسمت را خوب یاد بگیرید چون یکی از پایه‌های الکترونیک است.

فرض کنید یک لوله آب داریم:

شیر 1 شیر 2 شیر 3 ────────🚰─────────🚰──────────🚰──────

آب فقط یک مسیر برای حرکت دارد.

نمی‌توانیم بگوییم:

قبل از شیر 1 → 10 لیتر/ثانیه بین شیر 1 و 2 → 5 لیتر/ثانیه

اگر هیچ آبی از لوله خارج نشود، چنین چیزی امکان ندارد.

در مدار سری هم تقریباً همین ایده وجود دارد.

بار الکتریکی در وسط مدار ناگهان ناپدید نمی‌شود.

پس اگر:

I = 2A

باشد، جریان در تمام مسیر سری همان 2A است.

5.  یک مثال واقعی

فرض کنید یک باتری 12 ولتی داریم:

R1 = 2Ω R2 = 4Ω + ───/\/\/───────/\/\/───────┐ │ │ │ 12V Battery │ └─────────────────────────────┘

دو مقاومت سری هستند.

ابتدا مقاومت کل را محاسبه می‌کنیم:

Rtotal​=R1​+R2​

پس:

Rtotal​=2+4=6Ω

حالا از قانون اهم:

I= VR

بنابراین:

I=126=2A

پس جریان کل مدار:

I=2A

و چون مدار سری است:

I1=I2=I total=2A

یعنی:

2A 2A ↓ ↓ 12V ──── R1 = 2Ω ───── R2 = 4Ω ──── ↑ ↑ 2A 2A

جریان در R1 و R2 هر دو 2 آمپر است.

6. یک اشتباه بسیار رایج

ممکن است با خودتان بگویید:

«خب R2 مقاومت بیشتری دارد، پس جریان کمتری از آن عبور می‌کند»

❌ این اشتباه است.

در مدار سری، مقاومت بیشتر باعث نمی‌شود جریان آن مقاومت کمتر شود.

بلکه:

جریان همه مقاومت‌های سری یکسان است.

چیزی که بین مقاومت‌ها متفاوت می‌شود، ولتاژ است.

در مثال ما:

R1 = 2Ω R2 = 4Ω I = 2A

ولتاژ R1:

V1​=IR1​

V1​=2×2=4V

ولتاژ R2:

V2​=IR2 ​ V2​=2×4=8V

پس:

باتری = 12V R1 → 4V افت ولتاژ R2 → 8V افت ولتاژ

و:

4+8=12V

این همان چیزی است که قبلاً درباره افت ولتاژ روی مقاومت صحبت کردیم.

7. یک قانون طلایی برای مدار سری

این سه مورد را کنار هم قرار دهید:

مقاومت

در سری با هم جمع می‌شوند:

RT=R1+R2+R3

جریان

در تمام اجزای سری برابر است:

IT=I1=I2=I3

ولتاژ

بین اجزای مدار تقسیم می‌شود:

VT​=V1​+V2​+V3​

بنابراین:

| کمیت | مدار سری |
| --- | --- |
| جریان | یکسان |
| ولتاژ | تقسیم می‌شود |
| مقاومت | جمع می‌شود |

این جدول را واقعاً ارزش دارد حفظ کنید.

8.  حالا یک مثال با LED

فرض کنیم:

12V Battery │ │ R │ LED │ └───────────

باتری:

V=12V

LED قرمز:

VLED​=2V

فرض کنیم جریان موردنظر LED:

I=20mA

چون LED و مقاومت سری هستند:

IR​=ILED​=20mA

این نکته خیلی مهم است.

ما نمی‌گوییم:

مقاومت → 20mA LED → مثلاً 10mA

خیر.

داریم:

مقاومت → 20mA LED → 20mA

چون مسیر سری است.

9.  پس مقاومت چه کاری انجام می‌دهد؟

باتری 12V است و LED تقریباً 2V می‌خواهد.

پس باید:

12−2=10V

روی مقاومت بیفتد.

بنابراین:

VR​=10V

و چون می‌خواهیم جریان 20mA باشد:

R= VRI

R= 100.02

R=500

پس تقریباً یک مقاومت:

500Ω

لازم داریم.

مدار:

12V │ │ [500Ω] │ │ 20mA ▼ [ LED ] │ └────────────

و جریان در هر دو قطعه:

I=20mA

10. یک نکته بسیار مهم درباره «جریان»

جریان چیزی نیست که مقاومت را مصرف کند.

مثلاً در مدار:

12V │ R1 │ R2 │ LED │ └────

جریان در مسیر حرکت می‌کند.

مقاومت باعث افت ولتاژ و تبدیل انرژی الکتریکی به گرما می‌شود.

LED  نیز بخشی از انرژی الکتریکی را به نور و گرما تبدیل می‌کند.

اما در مدار سری، بار الکتریکی از یک مسیر عبور می‌کند؛ بنابراین جریان در طول مسیر یکسان می‌ماند.

حالا شما حل کنید

این مدار را در نظر بگیرید:

R1 = 2Ω R2 = 4Ω 12V ───/\/\/───────/\/\/───────── │ │ └──────────────────────────────┘

سؤال ۱

مقاومت کل چقدر است؟

چون R1 و R2 سری هستند، مقاومت‌ها با هم جمع می‌شوند:

RT​=R1​+R2​ RT​=2+4 RT = 6

پس مقاومت کل مدار ۶ اهم است.

سؤال ۲

جریان کل مدار چقدر است؟

حالا که مقاومت کل را داریم، از قانون اهم استفاده می‌کنیم:

I= VR

ولتاژ منبع:

V=12V

مقاومت کل:

R=6

بنابراین:

I= 126

I = 2A

سؤال ۳

جریان عبوری از R1 چقدر است؟

اینجا یکی از مهم‌ترین قوانین مدار سری را استفاده می‌کنیم:

در مدار سری، جریان در تمام اجزا یکسان است.

بنابراین چون جریان کل:

I=2AI=2A

است:

IR1 = 2A

سؤال ۴

جریان عبوری از R2 چقدر است؟

دقیقاً همان قانون:

IR1=IR2=IT

پس:

IR2 = 2A

بنابراین تا اینجا:

| کمیت | مقدار |
| --- | --- |
| مقاومت کل | 6Ω |
| جریان کل | 2A |
| جریان R1 | 2A |
| جریان R2 | 2A |

سؤال ۵

افت ولتاژ روی R1 چقدر است؟

با توجه به مدار سری:

- V=12VV = 12V

- R1=2ΩR_1 = 2\Omega

- R2=4ΩR_2 = 4\Omega

مرحله ۱: مقاومت کل

RT=R1+R2

مرحله ۲: جریان مدار

طبق قانون اهم:

I= VRT

I= 126=2A

چون مدار سری است، همین جریان از R1 عبور می‌کند.

مرحله ۳: افت ولتاژ روی R1

VR1=I×R1 VR1=2×2 VR1=4V

✅ پاسخ سؤال ۵: افت ولتاژ روی R1 برابر ۴ ولت است.

برای بررسی:

VR1+VR2=12V 4+8=12V

پس جواب درست است.

### سؤال ۶

### افت ولتاژ روی R2 چقدر است؟

برای پیدا کردن ولتاژ روی یک مقاومت از قانون اهم استفاده می‌کنیم:

V=IR

برای R1:

I=2A

و:

R1=2Ω

پس:

VR1=2×2

VR1

### ولتاژ در مدار سری - Voltage in Series Circuits:

در یک مدار سری، ولتاژ منبع بین تمام اجزای مدار تقسیم می‌شود.

اگر چند مقاومت به صورت سری به یک منبع ولتاژ وصل باشند:

VT=VR1+VR2+VR3+…

یعنی مجموع افت ولتاژ روی مقاومت‌ها برابر با ولتاژ منبع است.

مثال

اگر داشته باشیم:

Vsource=12V R1​=2Ω R2​=4Ω

ابتدا مقاومت کل:

RT​=R1​+R2​=2+4=6Ω

جریان مدار:

I= vRt= 126=2A

حالا افت ولتاژ روی هر مقاومت:

Vr1=I×R1=2 ×2=4V

Vr2=I×R2=2×4=8V

بنابراین:

Vsource​=VR1​+VR2​ 12V=4V+8V

یک نکته بسیار مهم

نکته مهم: در مدار سری، جریان در همه مقاومت‌ها یکسان است، اما ولتاژ روی مقاومت‌ها لزوماً یکسان نیست. مقاومت بزرگ‌تر، افت ولتاژ بیشتری دارد.

### جریان در مدار موازی - Current in Parallel Circuits:

در یک مدار موازی، جریان بین شاخه‌های مختلف مدار تقسیم می‌شود.

قانون اصلی جریان در مدار موازی:

ITotal​=I1​+I2​+I3​+⋯

یعنی جریان کل مدار برابر مجموع جریان عبوری از تمام شاخه‌هاست.

نکته مهم

در مدار موازی:

- ولتاژ دو سر تمام شاخه‌ها برابر است.

- جریان بین شاخه‌ها تقسیم می‌شود.

- شاخه‌ای که مقاومت کمتری دارد، جریان بیشتری از آن عبور می‌کند.

برای هر شاخه از قانون اهم استفاده می‌کنیم:

I=VR

1Rt=1R1= 1R2= 1R3

1Rt= 12+14+ 18=>Rt=1.14Ω

It= VRt=121.14=10.5A

R1 = 2.0Ω R2 = 4.0Ω R3 = 8.0Ω V = 12.0V

مثال

فرض کنیم یک منبع 12V داریم و دو مقاومت R1=2ΩR_1=2Ω و R2=4ΩR_2=4Ω به صورت موازی متصل شده‌اند.

چون مدار موازی است، ولتاژ دو سر هر مقاومت 12V است.

جریان شاخه اول:

I1= 122=6A

جریان شاخه دوم:

I2=124=3A

پس جریان کل:

ITotal​=I1​+I2​ ITotal​=6+3=9A

پس در مدار موازی، جریان تقسیم می‌شود ولی مجموع جریان‌های شاخه‌ها برابر جریان کل است.

### ولتاژ در مدار موازی - Voltage in Parallel Circuits:

در مدار موازی، همه شاخه‌ها مستقیماً به دو سر منبع ولتاژ متصل هستند. بنابراین:

ولتاژ دو سر تمام شاخه‌های موازی با یکدیگر برابر است.

اگر یک منبع 12V داشته باشیم و دو مقاومت به‌صورت موازی متصل باشند:

┌─── R1 ───┐ ┌───┤ ├────┐ + │ └─── R2 ───┘ │ 12V │ │ - └───────────────────┘

ولتاژ دو سر هر مقاومت:

V₁ = V₂ = Vsource = 12V

یعنی اگر منبع 12 ولت باشد:

- ولتاژ روی R1 = 12V

- ولتاژ روی R2 = 12V

- ولتاژ روی هر شاخه‌ی موازی=   12V

نکته مهم

در مدار سری، ولتاژ بین مقاومت‌ها تقسیم می‌شود.

اما در مدار موازی، ولتاژ تقسیم نمی‌شود و روی تمام شاخه‌ها برابر با ولتاژ منبع است.

R1 = 4.0Ω R2 = 6.0Ω R3 = 12.0Ω V = 12.0V

1Rt= 1R1+1R2= 1R3

1Rt= 14= 16= 112=>Rt=2Ω

IT= vRt= 122=6A

مثال

اگر سه مقاومت R1 = 4Ω، R2 = 6Ω و R3 = 12Ω به یک منبع 12V به‌صورت موازی وصل شوند، ولتاژ هر سه مقاومت 12V خواهد بود.

قانون اصلی:

Vsource​=V1​=V2​=V3​

در مدار موازی: ولتاژ برابر است، جریان تقسیم می‌شود.

### مقاومت معادل - Equivalent Resistance:

مقاومت معادل یعنی مقاومتی که بتوانیم به‌جای چند مقاومت در یک مدار قرار دهیم، به‌طوری که رفتار مدار از نظر منبع تغذیه تغییر نکند.

۱. مقاومت معادل در مدار سری

در مدار سری، مقاومت‌ها با هم جمع می‌شوند:

RT​=R1​+R2​+R3​

مثلاً:

R1 = 2Ω R2 = 4Ω ──/\/\/────/\/\/────

پس:

RT​=2+4=6Ω

۲. مقاومت معادل در مدار موازی

در مدار موازی، از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

1Rt= 1R1= 1R2= 1R3

برای دو مقاومت موازی می‌توان از فرمول ساده‌تر استفاده کرد:

Rt= R1×R2R1+R2

مثلاً اگر:

R1 = 6Ω و R2 = 3Ω

آنگاه:

RT= 6×36+3= 189=2 Ω

نکته مهم

در مدار سری:

مقاومت معادل بزرگ‌تر از تک‌تک مقاومت‌ها است.

در مدار موازی:

مقاومت معادل کوچک‌تر از کوچک‌ترین مقاومت است.

### مدارهای ترکیبی - Combination Circuits:

مدار ترکیبی مداری است که در آن، هم مدار سری و هم مدار موازی در یک مدار وجود دارند.

برای مثال:

در این مدار:

- R2 و R3 با یکدیگر موازی هستند.

- R1 و با مجموعه‌ی R2 || R3 سری هستند.

روش محاسبه

برای محاسبه مقاومت کل، مدار را مرحله‌به‌مرحله ساده می‌کنیم:

مرحله ۱: مقاومت‌های موازی را به یک مقاومت معادل تبدیل می‌کنیم.

R23= R2×R3R2+R3

مرحله ۲: مقاومت معادل به‌دست‌آمده را با مقاومت‌های سری جمع می‌کنیم:

Rt=R1+R23+R4

نکته مهم

در مدارهای ترکیبی، ابتدا باید تشخیص دهیم کدام مقاومت‌ها سری و کدام موازی هستند، سپس مدار را مرحله‌به‌مرحله ساده کنیم.

مدار ترکیبی = ترکیب مدار سری + مدار موازی

## ۴. قوانین کیرشهف و تحلیل مدار - Kirchhoff's Laws & Circuit Analysis:

- قانون جریان کیرشهف - Kirchhoff's Current Law (KCL):

در این بخش فقط قانون جریان کیرشهف (KCL) را یاد می‌گیریم

  - قانون جریان کیرشهف چیست؟

قانون جریان کیرشهف می‌گوید:

مجموع جریان‌هایی که وارد یک نقطه از مدار می‌شوند، برابر با مجموع جریان‌هایی است که از آن نقطه خارج می‌شوند.

به زبان ساده:

هر مقدار جریان که وارد یک نقطه می‌شود، باید همان مقدار از آن نقطه خارج شود.

دلیل آن هم این است که بار الکتریکی در یک نقطه از مدار نمی‌تواند ناگهان ایجاد یا ناپدید شود.

  - نقطه موردنظر چیست؟

در KCL معمولاً با یک گره (Node) یا محل اتصال چند سیم و قطعه سروکار داریم.

مثلاً:

I1 ↓ │ ●────────→ I2 │ ↓ I3

در این مدار:

- جریان I1 وارد نقطه می‌شود.

- جریان‌های I2 و I3 از نقطه خارج می‌شوند.

بنابراین طبق KCL:

I1​=I2​+I3​

مثلاً اگر:

I1​=5A

و

I2​=2A

باشد، جریان I3 چقدر است؟

5=2+I3​

پس:

I3​=3A​

  - فرمول اصلی KCL

قانون را می‌توان این‌گونه نوشت:

Iin= I out

یعنی:

مجموع جریان‌های ورودی = مجموع جریان‌های خروجی

  - یک مثال واقعی‌تر

فرض کنید سه جریان وارد یک گره می‌شوند:

2A ↓ │ 3A ───→ ● ───→ 4A │ ↓ I

جریان‌های ورودی:

2A+3A=5A

یکی از جریان‌ها نیز 4A از گره خارج می‌شود.

پس جریان باقی‌مانده باید:

5A−4A=1A

باشد.

بنابراین:

I = 1A

  - چرا KCL درست است؟

فرض کنید در یک نقطه از سیم، 5 آمپر جریان وارد شود اما فقط 3 آمپر خارج شود.

یعنی:

5A ↓ │ ●────→ 3A

در نگاه اول:

5A ≠3A

پس 2 آمپر جریان در نقطه باقی می‌ماند.

اما در مدار الکتریکی پایدار، بار الکتریکی نمی‌تواند بدون دلیل در یک نقطه جمع شود.

بنابراین باید مسیر دیگری برای خروج آن وجود داشته باشد:

5A ↓ │ ●────→ 3A │ ↓ 2A

حالا:

5A=3A+2A

و KCL برقرار است.

  - یک نکته بسیار مهم

در KCL مهم نیست جریان‌ها از چه قطعه‌ای عبور می‌کنند.

مهم این است که در نقطه اتصال چه مقدار جریان وارد و چه مقدار خارج می‌شود.

مثلاً:

4A ↓ │ ●──────→ 1A │ ├──────→ 2A │ ↓ 1A

مجموع ورودی:

4A

مجموع خروجی:

1A+2A+1A=4A

بنابراین:

4A = 4A

و قانون KCL برقرار است.

  - روش حل مسائل KCL

برای حل یک سؤال ساده، این سه مرحله را انجام دهید:

مرحله ۱ — جریان‌های ورودی را مشخص کنید

ببینید چه جریان‌هایی به نقطه وارد می‌شوند.

مرحله ۲ — جریان‌های خروجی را مشخص کنید

ببینید چه جریان‌هایی از نقطه خارج می‌شوند.

مرحله ۳ — دو طرف را برابر قرار دهید

Iin= Iout

و مجهول را به دست آورید.

تمرین

به مدار زیر نگاه کنید:

6A ↓ │ 2A ──→ ● ──→ 3A │ ↓ I

جریان I چند آمپر است؟

راهنمایی: ابتدا مجموع جریان‌های ورودی را پیدا کنید، سپس از قانون KCL استفاده کنید.

6A+2A= 3A+ ?

8 = 3 + ? 8 – 3 = 5A I = 5A

- قانون ولتاژ کیرشهف - Kirchhoff's Voltage Law (KVL):

در این بخش فقط قانون ولتاژ کیرشهف (KVL) را یاد می‌گیریم و وارد مباحث دیگر نمی‌شویم.

  - قانون ولتاژ کیرشهف چیست؟

قانون ولتاژ کیرشهف می‌گوید:

مجموع جبری تمام ولتاژها در یک مسیر بسته از مدار برابر صفر است.

یعنی اگر در یک مدار بسته حرکت کنیم، مجموع افزایش ولتاژها باید برابر مجموع افت ولتاژها باشد.

به زبان ساده:

افزایش ولتاژ=افت ولتاژ

  - یک مثال ساده

فرض کنید یک باتری 12V داریم و دو مقاومت در مدار قرار دارند:

R1 R2 ┌─/\/\/──────/\/\/─┐ │ │ │ │ └── +12V ──────────┘

و افت ولتاژ روی مقاومت اول:

4V

باشد.

اگر افت ولتاژ روی مقاومت دوم را V2بنامیم، طبق KVL:

12=4+V2​

بنابراین:

V2​=12−4

V2​=8V

یعنی مجموع افت ولتاژها:

4V+8V=12V

  - چرا KVL درست است؟

تصور کنید از یک نقطه مدار حرکت می‌کنیم و یک دور کامل در مدار می‌زنیم.

در ابتدا مثلاً پتانسیل ما:

0V

است.

اگر به یک باتری 12 ولتی برسیم، ولتاژ 12 ولت افزایش پیدا می‌کند:

0+12=12V

سپس هنگام عبور از مقاومت‌ها، مثلاً:

4V

افت می‌کنیم:

12−4=8V

و سپس:

8V

دیگر افت می‌کنیم:

8−8=0

دوباره به نقطه شروع رسیده‌ایم.

پس:

+12−4−8=0

این همان قانون ولتاژ کیرشهف است.

  - فرمول KVL

شکل اصلی قانون:

v=0

یعنی:

مجموع جبری ولتاژها در یک مسیر بسته برابر صفر است.

یا به شکل ساده‌تر:

V افزایش= Vافت

  - علامت مثبت و منفی

در KVL باید جهت حرکت خودمان در مدار را مشخص کنیم.

برای مثال، هنگام عبور از یک منبع:

+ - │ 12V │ └─────┘

اگر از سمت − به + حرکت کنیم:

+12V

یعنی افزایش ولتاژ.

اگر از سمت + به − حرکت کنیم:

−12V

یعنی افت ولتاژ.

برای مقاومت نیز اگر در جهت جریان از مقاومت عبور کنیم، معمولاً با افت ولتاژ مواجه می‌شویم:

−VR​

  - مثال محاسباتی

یک مدار داریم:

R1 R2 ┌─/\/\/─┬───────/\/\/─┐ │ │ │ │ │ │ └─────── 12V ─────────┘

فرض کنید:

VR1​=3V

و:

VR2​=9V

باشد.

بررسی KVL:

12−3−9=0

پس:

0 = 0

بنابراین قانون KVL برقرار است. ✅

  - یک نکته بسیار مهم

KVL درباره ولتاژها صحبت می‌کند، نه جریان‌ها.

در KCL می‌پرسیدیم:

چه مقدار جریان وارد نقطه می‌شود و چه مقدار خارج می‌شود؟

اما در KVL می‌پرسیم:

در یک مسیر بسته، چه مقدار ولتاژ افزایش و چه مقدار افت داریم؟

پس فعلاً فقط این جمله را به خاطر بسپارید:

🔑 در هر مسیر بسته، مجموع افزایش ولتاژها برابر مجموع افت ولتاژهاست.

یا:

V=0

🧠 تمرین ۱

در یک مدار، یک منبع 10V داریم.

افت ولتاژ روی مقاومت اول:

4V

است.

افت ولتاژ روی مقاومت دوم را پیدا کنید:

R1 R2 4V ? ──/\/\/───────/\/\/── │ │ └──────── 10V ───────┘

طبق KVL:

10 = 4 + ?

حالا شما مقدار ? را حساب کنید. 6

- تحلیل مسیرهای جریان - Current Path Analysis:

در این بخش می‌خواهیم یاد بگیریم جریان الکتریکی از چه مسیری در مدار عبور می‌کند و چگونه مسیرهای مختلف جریان را تشخیص دهیم.

فعلاً فقط روی مسیر جریان تمرکز می‌کنیم.

  - مسیر جریان چیست؟

مسیر جریان (Current Path) مسیری است که جریان الکتریکی در یک مدار طی می‌کند.

برای اینکه جریان بتواند در یک مدار به‌صورت پیوسته حرکت کند، باید یک مسیر بسته وجود داشته باشد.

مثلاً:

R1 ┌───/\/\/───┐ │ │ │ │ └─────¦ ¦───┘ V

در این مدار یک مسیر بسته داریم:

منبع → R1 → منبع

بنابراین جریان می‌تواند در مدار جاری شود.

  - مسیر بسته و مدار باز

اگر مسیر مدار قطع شود:

R1 ┌───/\/\/───┐ │ │ │ X │ │ └─────¦ ¦───┘ V

مسیر کامل نیست.

بنابراین:

I = 0

یعنی جریانی از مدار عبور نمی‌کند.

به این حالت مدار باز (Open Circuit) می‌گوییم.

  - مدار بسته

اگر مسیر کامل باشد:

R1 ┌───/\/\/───┐ │ │ │ │ └─────¦ ¦───┘ V

مسیر جریان کامل است و امکان عبور جریان وجود دارد.

به این حالت مدار بسته (Closed Circuit) می‌گوییم.

  - چرا باید مسیر جریان را تحلیل کنیم؟

در مدارهای ساده، تشخیص مسیر جریان بسیار آسان است.

اما وقتی مدار دارای انشعاب باشد، باید بدانیم جریان از چه مسیرهایی می‌تواند عبور کند.

مثلاً:

R1 ┌────/\/\/────┐ │ │ │ │ ───┤ ├─── │ │ │ │ └────/\/\/────┘ R2

در این مدار دو مسیر وجود دارد:

مسیر اول:

منبع → R1 → منبع

مسیر دوم:

منبع → R2 → منبع

بنابراین جریان می‌تواند از دو مسیر عبور کند.

  - مسیر جریان در مدار سری

به مدار زیر توجه کنید:

┌───/\/\/───/\/\/───/\/\/───┐ │ R1 R2 R3 │ │ │ └─────────────¦ ¦────────────┘ V

در این مدار فقط یک مسیر جریان وجود دارد.

مسیر جریان:

منبع → R1 → R2 → R3 → منبع

هیچ انشعابی وجود ندارد.

بنابراین جریان مجبور است از همان مسیر عبور کند.

  - مسیرهای جریان در مدار دارای انشعاب

حالا این مدار را ببینید:

┌───/\/\/───┐ │ R1 │ ┌────────┤ ├────────┐ │ └───────────┘ │ │ │ │ ┌───/\/\/───┐ │ │ │ R2 │ │ └────────┤ ├────────┘ └───────────┘

در این مدار دو مسیر جریان داریم:

مسیر ۱ → R1

مسیر ۲ → R2

جریان در نقطه انشعاب می‌تواند وارد مسیر اول یا مسیر دوم شود.

  - یک مثال با سه مسیر

┌───/\/\/───┐ │ R1 │ │ │ ─────────┤ ├──────── │ │ ├───/\/\/───┤ │ R2 │ │ │ ├───/\/\/───┤ │ R3 │ └───────────┘

اینجا سه مسیر داریم:

مسیر 1: R1 مسیر 2: R2 مسیر 3: R3

بنابراین یک جریان ورودی می‌تواند در محل انشعاب به چند مسیر تقسیم شود.

  - نکته مهم درباره مسیر جریان

وجود یک مسیر فیزیکی در نقشه به‌تنهایی کافی نیست.

مسیر باید بسته و کامل باشد.

مثلاً:

R1 ┌────/\/\/────┐ │ │ │ X │ │ ┴──────¦ ¦────│ V

V

مسیر R1 قطع شده است.

بنابراین:

I = 0

اما اگر مسیر بسته باشد:

R1 ┌────/\/\/────┐ │ │ │ │ ───┴────¦ ¦──────┘ V

مسیر کامل است و جریان می‌تواند عبور کند.

  - روش تحلیل مسیر جریان

برای پیدا کردن مسیرهای جریان در یک مدار، این مراحل را انجام دهید:

مرحله ۱ — منبع را پیدا کنید

مثلاً:

┌────¦ ¦────┐ V

مرحله ۲ — مسیر را از یک ترمینال منبع دنبال کنید

سیم‌ها و قطعات را دنبال کنید.

مرحله ۳ — انشعاب‌ها را پیدا کنید

اگر مسیر به چند شاخه تقسیم شد، هر شاخه را جداگانه بررسی کنید.

مرحله ۴ — بررسی کنید مسیر دوباره به منبع برمی‌گردد یا نه

اگر مسیر کامل باشد، مسیر جریان داریم.

مثال نهایی

به مدار زیر نگاه کنید:

R1 ┌──/\/\/──┐ │ │ │ │ ┌────┤ ├────┐ │ └─────────┘ │ │ │ │ ┌──/\/\/──┐ │ │ │ R2 │ │ └────┤ ├────┘ └─────────┘

برای تحلیل مسیرهای جریان:

مسیر اول:

R1

مسیر دوم:

R2

پس:

2 = تعداد مسیر های جریان

نکته کلیدی درس

تحلیل مسیرهای جریان یعنی شناسایی مسیرهای بسته‌ای که جریان می‌تواند در مدار طی کند و تشخیص محل‌هایی که یک مسیر به چند مسیر تقسیم می‌شود.

- تحلیل حلقه - Loop Analysis:

- تحلیل گره - Node Analysis:

- نقطه مرجع - Reference Node:

- زمین - Ground:

- خطوط تغذیه - Voltage Rails:

## ۵. قضایای مدار - Circuit Theorems:

- قضیه تونن - Thévenin Theorem:

- مدار معادل تونن - Thévenin Equivalent Circuit:

- ولتاژ مدار باز - Open-Circuit Voltage:

- قضیه نورتن - Norton Theorem:

- مدار معادل نورتن - Norton Equivalent Circuit:

- جریان اتصال کوتاه - Short-Circuit Current:

- تبدیل تونن و نورتن - Thévenin / Norton Conversion:

- انتقال حداکثر توان - Maximum Power Transfer:

## ۶. مدارهای جریان متناوب - AC Circuits:

- تفاوت AC و DC - AC vs DC:

- شکل موج سینوسی - Sinusoidal Waveform:

- فرکانس - Frequency:

- دوره تناوب - Period:

- دامنه - Amplitude:

- مقدار پیک - Peak Value:

- مقدار پیک‌تاپیک - Peak-to-Peak:

- مقدار مؤثر - RMS:

- اختلاف فاز - Phase Difference:

- راکتانس - Reactance:

- امپدانس - Impedance:

- توان اکتیو - Real Power:

- توان راکتیو - Reactive Power:

- توان ظاهری - Apparent Power:

- ضریب توان - Power Factor:

# فاز ۲: تست و اندازه‌گیری - Test & Measurement:

## ۷. مولتی‌متر - Multimeter:

- اندازه‌گیری ولتاژ - Voltage Measurement:

- اندازه‌گیری جریان - Current Measurement:

- اندازه‌گیری مقاومت - Resistance Measurement:

- تست تسلسل - Continuity Test:

- تست دیود - Diode Test:

- اندازه‌گیری خازن - Capacitance Measurement:

- اندازه‌گیری فرکانس - Frequency Measurement:

- تست قطعات خارج از مدار - Out-of-Circuit Testing:

- روش صحیح اتصال مولتی‌متر - Proper Multimeter Connection:

## ۸. منبع تغذیه آزمایشگاهی - Bench Power Supply:

- ولتاژ ثابت - Constant Voltage (CV):

- جریان ثابت - Constant Current (CC):

- محدودسازی جریان - Current Limiting:

- تنظیم ولتاژ - Voltage Adjustment:

- تنظیم جریان - Current Adjustment:

- اتصال سری منابع - Series Connection:

- اتصال موازی منابع - Parallel Connection:

- حفاظت در برابر اتصال کوتاه - Short-Circuit Protection:

## ۹. اسیلوسکوپ - Oscilloscope:

- ساختار اسیلوسکوپ - Oscilloscope Structure:

- پرُب اسیلوسکوپ - Oscilloscope Probe:

- مقیاس ولتاژ - Volt/Div:

- مقیاس زمان - Time/Div:

- تریگر - Trigger:

- مشاهده شکل موج - Waveform Observation:

- اندازه‌گیری ولتاژ پیک - Peak Voltage Measurement:

- اندازه‌گیری ولتاژ پیک‌تاپیک - Peak-to-Peak Voltage Measurement:

- اندازه‌گیری مقدار RMS - RMS Measurement:

- اندازه‌گیری فرکانس - Frequency Measurement:

- اندازه‌گیری دوره تناوب - Period Measurement:

- اندازه‌گیری اختلاف فاز - Phase Measurement:

- مشاهده نویز - Noise Observation:

## ۱۰. سیگنال ژنراتور و فرکانس‌متر - Function Generator & Frequency Counter:

- تولید موج سینوسی - Sine Wave Generation:

- تولید موج مربعی - Square Wave Generation:

- تولید موج مثلثی - Triangle Wave Generation:

- تنظیم دامنه - Amplitude Adjustment:

- آفست DC - DC Offset:

- تنظیم فرکانس - Frequency Adjustment:

- تنظیم دیوتی سایکل - Duty Cycle Adjustment:

## ۱۱. تجهیزات اندازه‌گیری تخصصی - Specialized Test Equipment:

- ال‌سی‌آر متر - LCR Meter:

- ای‌اس‌آر متر - ESR Meter:

- لاجیک آنالایزر - Logic Analyzer:

- کاربرد لاجیک آنالایزر - Logic Analyzer Applications:

- مقایسه ابزارهای اندازه‌گیری - Measurement Tool Comparison:

# فاز ۳: مقاومت‌ها و قطعات پسیو - Resistors & Passive Components:

## ۱۲. مقاومت‌ها - Resistors:

- انواع مقاومت - Resistor Types:

- مقدار مقاومت - Resistance Value:

- کد رنگی مقاومت - Resistor Color Code:

- کد مقاومت‌های اس‌ام‌دی - SMD Resistor Code:

- تلرانس - Tolerance:

- توان نامی - Power Rating:

- ضریب دمایی - Temperature Coefficient:

- مقاومت‌های سری - Series Resistors:

- مقاومت‌های موازی - Parallel Resistors:

## ۱۳. پتانسیومترها - Potentiometers:

- پتانسیومتر - Potentiometer:

- رئوستا - Rheostat:

- تقسیم‌کننده ولتاژ - Voltage Divider:

- تنظیم ولتاژ - Voltage Adjustment:

- کاربردهای پتانسیومتر - Potentiometer Applications:

## ۱۴. مقاومت‌های ویژه - Special Resistors:

- مقاومت بالاکِش - Pull-up Resistor:

- مقاومت پایین‌کش - Pull-down Resistor:

- فتورزیستور - Light Dependent Resistor (LDR):

- ترمیستور ان‌تی‌سی - Negative Temperature Coefficient (NTC):

- ترمیستور پی‌تی‌سی - Positive Temperature Coefficient (PTC):

## ۱۵. توان و اتلاف حرارتی مقاومت‌ها - Resistor Power Dissipation & Thermal Management:

- توان مصرفی مقاومت - Resistor Power Dissipation:

- انتخاب توان نامی - Power Rating Selection:

- کاهش توان مجاز - Derating:

- دمای کاری - Operating Temperature:

- مدیریت حرارتی - Thermal Management:

# فاز ۴: خازن‌ها - Capacitors:

## ۱۶. اصول خازن - Capacitor Fundamentals:

- ظرفیت خازنی - Capacitance:

- واحد فاراد - Farad:

- شارژ خازن - Capacitor Charging:

- دشارژ خازن - Capacitor Discharging:

- قطبیت - Polarity:

- ولتاژ نامی - Voltage Rating:

- انرژی ذخیره‌شده - Stored Energy:

## ۱۷. انواع خازن - Capacitor Types:

- خازن الکترولیتی - Electrolytic Capacitor:

- خازن سرامیکی - Ceramic Capacitor:

- خازن فیلم - Film Capacitor:

- خازن تانتالیوم - Tantalum Capacitor:

- ابرخازن - Supercapacitor:

## ۱۸. مشخصات واقعی خازن - Real Capacitor Characteristics:

- جریان نشتی - Leakage Current:

- مقاومت معادل سری - Equivalent Series Resistance (ESR):

- اندوکتانس معادل سری - Equivalent Series Inductance (ESL):

- تلرانس - Tolerance:

- محدوده دمایی - Temperature Rating:

- ولتاژ نامی - Voltage Rating:

## ۱۹. کاربردهای خازن - Capacitor Applications:

- ثابت زمانی RC - RC Time Constant:

- فیلتر کردن - Filtering:

- خازن بای‌پس - Bypass Capacitor:

- خازن دکوپلینگ - Decoupling Capacitor:

- کوپلینگ - Coupling:

- مدارهای زمان‌بندی - Timing Circuits:

# فاز ۵: سلف و ترانسفورماتور - Inductors & Transformers:

## ۲۰. سلف - Inductor:

- میدان مغناطیسی - Magnetic Field:

- اندوکتانس - Inductance:

- خودالقایی - Self-Induction:

- ذخیره انرژی - Energy Storage:

- قطبیت - Polarity:

- مدار RL - RL Circuit:

- راکتانس سلفی - Inductive Reactance (XL):

## ۲۱. ترانسفورماتور - Transformer:

- اصول عملکرد - Operating Principle:

- نسبت تبدیل - Turns Ratio:

- ترانسفورماتور کاهنده - Step-Down Transformer:

- ترانسفورماتور افزاینده - Step-Up Transformer:

- ایزولاسیون - Isolation:

- توان ترانسفورماتور - Transformer Power:

- جریان اولیه و ثانویه - Primary & Secondary Current:

- هسته فریت - Ferrite Core:

- تلفات ترانسفورماتور - Transformer Losses:

# فاز ۶: دیودها و نیمه‌هادی‌ها - Diodes & Semiconductor Basics:

## ۲۲. دیود پیوند PN - PN Junction Diode:

- ساختار پیوند PN - PN Junction Structure:

- بایاس مستقیم - Forward Bias:

- بایاس معکوس - Reverse Bias:

- ولتاژ مستقیم - Forward Voltage:

- جریان نشتی معکوس - Reverse Leakage Current:

- شکست - Breakdown:

- منحنی جریان-ولتاژ - I-V Curve:

- تست دیود - Diode Testing:

## ۲۳. مدارهای یکسوساز - Rectifier Circuits:

- یکسوساز نیم‌موج - Half-Wave Rectifier:

- یکسوساز تمام‌موج - Full-Wave Rectifier:

- یکسوساز پل - Bridge Rectifier:

- ریپل - Ripple:

- ولتاژ معکوس بیشینه - Peak Inverse Voltage (PIV):

- فیلتر خازنی - Capacitor Filter:

## ۲۴. انواع دیود - Diode Types:

- دیود زنر - Zener Diode:

- ال‌ای‌دی - Light Emitting Diode (LED):

- فتودیود - Photodiode:

- دیود شاتکی - Schottky Diode:

- دیود بازیابی سریع - Fast-Recovery Diode:

- دیود تی‌وی‌اس - Transient Voltage Suppressor (TVS):

- دیود هرزگرد - Flyback Diode:

# فاز ۷: ترانزیستورهای BJT - Bipolar Junction Transistors:

## ۲۵. ساختار ترانزیستور BJT - BJT Structure:

- ترانزیستور NPN - NPN Transistor:

- ترانزیستور PNP - PNP Transistor:

- بیس - Base:

- کلکتور - Collector:

- امیتر - Emitter:

- تست ترانزیستور - Transistor Testing:

## ۲۶. بایاس و نقطه کاری - Biasing & Operating Point:

- بایاسینگ - Biasing:

- نقطه کاری - Q-Point:

- خط بار - Load Line:

- بایاس ثابت - Fixed Bias:

- بایاس تقسیم ولتاژ - Voltage Divider Bias:

- مقاومت امیتر - Emitter Resistance:

- پایداری حرارتی - Thermal Stability:

## ۲۷. نواحی عملکرد BJT - BJT Operating Regions:

- ناحیه قطع - Cutoff:

- ناحیه فعال - Active Region:

- ناحیه اشباع - Saturation:

- کلید ترانزیستوری - Transistor Switch:

- تقویت‌کننده ترانزیستوری - Transistor Amplifier:

## ۲۸. پیکربندی‌های تقویت‌کننده BJT - BJT Amplifier Configurations:

- امیتر مشترک - Common Emitter:

- کلکتور مشترک - Common Collector:

- بیس مشترک - Common Base:

- بهره ولتاژ - Voltage Gain:

- بهره جریان - Current Gain:

- ضریب تقویت جریان - hFE:

- مدل سیگنال کوچک - Small-Signal Model:

- زوج دارلینگتون - Darlington Pair:

# فاز ۸: ترانزیستورهای MOSFET - MOSFETs:

## ۲۹. ساختار MOSFET - MOSFET Structure:

- کانال N - N-Channel:

- کانال P - P-Channel:

- گیت - Gate:

- درین - Drain:

- سورس - Source:

- دیود بدنه - Body Diode:

## ۳۰. مشخصات MOSFET - MOSFET Characteristics:

- ولتاژ گیت-سورس - Gate-to-Source Voltage (VGS):

- ولتاژ آستانه گیت - Gate Threshold Voltage (VGS(th)):

- ولتاژ درین-سورس - Drain-to-Source Voltage (VDS):

- جریان درین - Drain Current (ID):

- مقاومت درین-سورس در حالت روشن - RDS(on):

- بار گیت - Gate Charge:

- سرعت سوئیچینگ - Switching Speed:

- اتلاف توان - Power Dissipation:

## ۳۱. کاربردهای MOSFET - MOSFET Applications:

- سوئیچ سمت پایین - Low-Side Switching:

- سوئیچ سمت بالا - High-Side Switching:

- مقاومت گیت - Gate Resistor:

- مقاومت پایین‌کش گیت - Gate Pull-down Resistor:

- حفاظت هرزگرد - Flyback Protection:

- مدولاسیون پهنای پالس - Pulse Width Modulation (PWM):

## فاز ۹: رله و محرک‌ها - Relays, Motors & Actuators:

## ۳۲. رله‌ها - Relays:

- سیم‌پیچ رله - Relay Coil:

- کنتاکت نرمال باز - Normally Open (NO):

- کنتاکت نرمال بسته - Normally Closed (NC):

- کنتاکت مشترک - Common (COM):

- راه‌اندازی رله - Relay Driving:

- راه‌اندازی با BJT - BJT Relay Driver:

- راه‌اندازی با MOSFET - MOSFET Relay Driver:

- حفاظت هرزگرد - Flyback Protection:

## ۳۳. موتورها - Electric Motors:

- موتور جریان مستقیم - DC Motor:

- کنترل موتور با PWM - PWM Motor Control:

- پل اچ - H-Bridge:

- موتور پله‌ای - Stepper Motor:

- سرووموتور - Servo Motor:

# فاز ۱۰: الکترونیک آنالوگ - Analog Electronics:

## ۳۴. سیگنال‌های آنالوگ - Analog Signals:

- سیگنال آنالوگ - Analog Signal:

- بایاس DC - DC Bias:

- کوپلینگ AC - AC Coupling:

- آفست DC - DC Offset:

- دامنه - Amplitude:

- بهره - Gain:

- برش سیگنال - Clipping:

- اعوجاج - Distortion:

- نویز - Noise:

## ۳۵. تقویت‌کننده‌ها - Amplifiers:

- تقویت‌کننده ولتاژ - Voltage Amplifier:

- تقویت‌کننده جریان - Current Amplifier:

- تقویت‌کننده توان - Power Amplifier:

- بهره ولتاژ - Voltage Gain:

- نسبت سیگنال به نویز - Signal-to-Noise Ratio (SNR):

- بهسازی سیگنال - Signal Conditioning:

## ۳۶. تقویت‌کننده عملیاتی - Operational Amplifier (Op-Amp):

- ساختار اپ‌آمپ - Op-Amp Structure:

- تغذیه منفرد - Single Supply:

- تغذیه متقارن - Dual Supply:

- فیدبک - Feedback:

- اپ‌آمپ ریل‌به‌ریل - Rail-to-Rail Op-Amp:

## ۳۷. مدارهای کاربردی Op-Amp - Op-Amp Applications:

- دنبال‌کننده ولتاژ - Voltage Follower:

- تقویت‌کننده وارون‌گر - Inverting Amplifier:

- تقویت‌کننده غیر وارون‌گر - Non-Inverting Amplifier:

- تقویت‌کننده جمع‌کننده - Summing Amplifier:

- تقویت‌کننده تفاضلی - Differential Amplifier:

- انتگرال‌گیر - Integrator:

- مشتق‌گیر - Differentiator:

- مقایسه‌کننده - Comparator:

- تریگر اشمیت - Schmitt Trigger:

## ۳۸. مشخصات واقعی Op-Amp - Practical Op-Amp Characteristics:

- ولتاژ آفست ورودی - Input Offset Voltage:

- جریان بایاس ورودی - Input Bias Current:

- نرخ تغییر خروجی - Slew Rate:

- حاصل‌ضرب بهره و پهنای باند - Gain-Bandwidth Product:

- نسبت حذف مد مشترک - Common-Mode Rejection Ratio (CMRR):

- نسبت حذف منبع تغذیه - Power Supply Rejection Ratio (PSRR):

- محدوده نوسان خروجی - Output Swing:

- اشباع - Saturation:

- پایداری - Stability:

# فاز ۱۱: فیلترها - Filters:

## ۳۹. فیلترهای پسیو - Passive Filters:

- فیلتر RC - RC Filter:

- فیلتر RL - RL Filter:

- فیلتر LC - LC Filter:

## ۴۰. انواع فیلتر - Filter Types:

- پایین‌گذر - Low-Pass:

- بالاگذر - High-Pass:

- میان‌گذر - Band-Pass:

- میان‌ناگذر - Band-Stop:

## ۴۱. تحلیل فیلتر - Filter Analysis:

- فرکانس قطع - Cutoff Frequency:

- پهنای باند - Bandwidth:

- نرخ افت - Roll-Off:

- ضریب کیفیت - Q Factor:

- پاسخ فرکانسی - Frequency Response:

- پاسخ فازی - Phase Response:

- نمودار بود - Bode Plot:

- افت دسی‌بلی بر دهه - dB per Decade:

## ۴۲. فیلترهای اکتیو - Active Filters:

- فیلتر مبتنی بر Op-Amp - Op-Amp Based Filter:

- مقایسه فیلتر اکتیو و پسیو - Active vs Passive Filters:

# فاز ۱۲: تایمر و تولید پالس - Timers & Pulse Generation:

## ۴۳. آی‌سی تایمر ۵۵۵ - 555 Timer IC:

- ساختار داخلی - Internal Structure:

- مقایسه‌کننده - Comparator:

- فلیپ‌فلاپ - Flip-Flop:

- ترانزیستور تخلیه - Discharge Transistor:

## ۴۴. حالت‌های کاری ۵۵۵ - 555 Operating Modes:

- مونوآستابل - Monostable:

- آستابل - Astable:

- بای‌آستابل - Bistable:

## ۴۵. تولید پالس - Pulse Generation:

- فرکانس - Frequency:

- دیوتی سایکل - Duty Cycle:

- مدولاسیون پهنای پالس - Pulse Width Modulation (PWM):

- پهنای پالس - Pulse Width:

- مدارهای زمان‌بندی - Timing Circuits:

# فاز ۱۳: الکترونیک صوتی - Audio Electronics:

## ۴۶. اصول صوت - Audio Fundamentals:

- موج صوتی - Sound Wave:

- طیف فرکانسی - Frequency Spectrum:

- محدوده شنوایی انسان - Human Hearing Range:

- دامنه صوت - Audio Amplitude:

- فرکانس صوت - Audio Frequency:

# ۴۷. ورودی صوت - Audio Input:

- میکروفون - Microphone:

- پیش‌تقویت‌کننده میکروفون - Microphone Preamp:

- بایاس - Bias:

- کوپلینگ - Coupling:

## ۴۸. تقویت‌کننده صوتی - Audio Amplifiers:

- تقویت‌کننده LM386 - LM386 Amplifier:

- تقویت‌کننده کلاس A - Class A Amplifier:

- تقویت‌کننده کلاس B - Class B Amplifier:

- تقویت‌کننده کلاس AB - Class AB Amplifier:

- تقویت‌کننده کلاس D - Class D Amplifier:

- امپدانس بلندگو - Speaker Impedance:

- توان خروجی - Output Power:

## ۴۹. پردازش صوت - Audio Processing:

- کنترل حجم صدا - Volume Control:

- کنترل تن صدا - Tone Control:

- بیس - Bass:

- تریبل - Treble:

- فیلتر صوتی - Audio Filtering:

- نویز صوتی - Audio Noise:

- اعوجاج صوتی - Audio Distortion:

## فاز ۱۴: الکترونیک قدرت - Power Electronics:

## ۵۰. منابع تغذیه خطی - Linear Power Supplies:

- ترانسفورماتور - Transformer:

- یکسوساز - Rectifier:

- خازن صافی - Filter Capacitor:

- رگولاتور - Regulator:

- رگولاتور LM78xx - LM78xx Regulator:

- رگولاتور LM317 - LM317 Regulator:

- ریپل - Ripple:

- اتلاف حرارتی - Thermal Dissipation:

## ۵۱. مبانی منابع تغذیه سوئیچینگ - Switching Power Supply Fundamentals:

- سوئیچینگ - Switching:

- کنترل PWM - PWM Control:

- فیدبک - Feedback:

- فرکانس سوئیچینگ - Switching Frequency:

- دیوتی سایکل - Duty Cycle:

- نمونه‌برداری جریان - Current Sensing:

## ۵۲. مبدل‌های DC-DC - DC-DC Converters:

- مبدل باک - Buck Converter:

- مبدل بوست - Boost Converter:

- مبدل باک-بوست - Buck-Boost Converter:

- حالت هدایت پیوسته - Continuous Conduction Mode (CCM):

- حالت هدایت ناپیوسته - Discontinuous Conduction Mode (DCM):

- جریان سلف - Inductor Current:

- راندمان - Efficiency:

## ۵۳. توپولوژی‌های منابع تغذیه سوئیچینگ - SMPS Topologies:

- فلای‌بک - Flyback:

- فوروارد - Forward:

- پوش-پول - Push-Pull:

- نیم‌پل - Half-Bridge:

- تمام‌پل - Full-Bridge:

## ۵۴. طراحی عملی SMPS - Practical SMPS Design:

- انتخاب MOSFET - MOSFET Selection:

- درایور گیت - Gate Driver:

- اسنابر - Snubber:

- تلفات سوئیچینگ - Switching Loss:

- تلفات هدایتی - Conduction Loss:

- حلقه فیدبک - Feedback Loop:

- طراحی حرارتی - Thermal Design:

- هیت‌سینک - Heat Sink:

## فاز ۱۵: باتری و مدیریت توان - Batteries & Power Management:

## ۵۵. فناوری باتری - Battery Technologies:

- لیتیوم-یون - Lithium-Ion (Li-ion):

- لیتیوم آهن فسفات - Lithium Iron Phosphate (LiFePO4):

- نیکل متال هیدرید - Nickel-Metal Hydride (NiMH):

- سرب-اسید - Lead-Acid:

## ۵۶. مشخصات باتری - Battery Characteristics:

- ولتاژ - Voltage:

- ظرفیت - Capacity:

- آمپرساعت - Ampere-Hour (Ah):

- نرخ C - C-Rate:

- مقاومت داخلی - Internal Resistance:

- منحنی شارژ و دشارژ - Charge / Discharge Curve:

## ۵۷. سیستم مدیریت باتری - Battery Management System (BMS):

- حفاظت اضافه‌ولتاژ - Overvoltage Protection:

- حفاظت کم‌ولتاژ - Undervoltage Protection:

- حفاظت اضافه‌جریان - Overcurrent Protection:

- حفاظت اتصال کوتاه - Short-Circuit Protection:

- حفاظت دمایی - Thermal Protection:

- بالانس سلول‌ها - Cell Balancing:

## ۵۸. شارژ باتری - Battery Charging:

- جریان ثابت - Constant Current (CC):

- ولتاژ ثابت - Constant Voltage (CV):

- پروفایل شارژ - Charging Profile:

- انتخاب شارژر - Charger Selection:

# فاز ۱۶: الکترونیک دیجیتال - Digital Electronics:

## ۵۹. سیستم‌های عددی - Number Systems:

- سیستم دودویی - Binary:

- سیستم ده‌دهی - Decimal:

- سیستم هگزادسیمال - Hexadecimal:

- تبدیل مبنا - Base Conversion:

## ۶۰. جبر بول - Boolean Algebra:

- جبر بول - Boolean Algebra:

- جدول صحت - Truth Table:

- سطوح منطقی - Logic Levels:

## ۶۱. گیت‌های منطقی - Logic Gates:

- گیت AND - AND Gate:

- گیت OR - OR Gate:

- گیت NOT - NOT Gate:

- گیت NAND - NAND Gate:

- گیت NOR - NOR Gate:

- گیت XOR - XOR Gate:

- گیت XNOR - XNOR Gate:

## ۶۲. منطق ترکیبی - Combinational Logic:

- نقشه کارنو - Karnaugh Map:

- مالتی‌پلکسر - Multiplexer:

- دی‌مالتی‌پلکسر - Demultiplexer:

- انکودر - Encoder:

- دیکودر - Decoder:

## ۶۳. منطق ترتیبی - Sequential Logic:

- لچ - Latch:

- فلیپ‌فلاپ - Flip-Flop:

- شمارنده - Counter:

- شیفت رجیستر - Shift Register:

- کلاک - Clock:

## ۶۴. مدارهای نمایشگر - Display Circuits:

- سون‌سگمنت - Seven-Segment Display:

- کد BCD - Binary-Coded Decimal (BCD):

- دیکودر BCD - BCD Decoder:

- درایور نمایشگر - Display Driver:

## ۶۵. مفاهیم عملی منطق دیجیتال - Practical Digital Logic:

- CMOS - Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS):

- TTL - Transistor-Transistor Logic (TTL):

- تأخیر انتشار - Propagation Delay:

- زمان تنظیم - Setup Time:

- زمان نگهداری - Hold Time:

- حاشیه نویز - Noise Margin:

- خروجی سه‌حالته - Tri-State Output:

- خروجی درین باز - Open-Drain:

- خروجی کلکتور باز - Open-Collector:

# فاز ۱۷: سیستم‌های دیجیتال و ارتباطات - Digital Systems & Communication:

## ۶۶. ارتباطات سریال - Serial Communication:

- UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter:

- RS-232 - Recommended Standard 232:

- RS-485 - Recommended Standard 485:

## ۶۷. ارتباطات سنکرون - Synchronous Communication:

- I²C - Inter-Integrated Circuit:

- SPI - Serial Peripheral Interface:

## ۶۸. گذرگاه‌های صنعتی - Industrial Buses:

- CAN - Controller Area Network:

- ساختار فریم - Frame Structure:

- داوری گذرگاه - Bus Arbitration:

- تشخیص خطا - Error Detection:

## ۶۹. گذرگاه USB - Universal Serial Bus:

- میزبان - Host:

- دستگاه - Device:

- انتقال داده - Data Transfer:

- تأمین توان - Power Delivery:

## ۷۰. دیباگ ارتباطات دیجیتال - Digital Communication Debugging:

- دیباگ UART - UART Debugging:

- دیباگ I²C - I²C Debugging:

- دیباگ SPI - SPI Debugging:

- تحلیل CAN - CAN Analysis:

- تحلیل با Logic Analyzer - Logic Analyzer Analysis:

# فاز ۱۸: RF و مدارهای فرکانس بالا - RF & High-Frequency Electronics:

## ۷۱. مبانی RF - RF Fundamentals:

- طیف الکترومغناطیسی - Electromagnetic Spectrum:

- فرکانس - Frequency:

- طول موج - Wavelength:

- دسی‌بل - Decibel (dB):

- دسی‌بل میلی‌وات - dBm:

- امپدانس ۵۰ اهم - 50Ω Impedance:

- امپدانس ۷۵ اهم - 75Ω Impedance:

- تشدید - Resonance:

- ضریب کیفیت - Q Factor:

## ۷۲. مدارهای RF - RF Circuits:

- تقویت‌کننده RF - RF Amplifier:

- تقویت‌کننده کم‌نویز - Low-Noise Amplifier (LNA):

- تقویت‌کننده توان - Power Amplifier (PA):

- میکسر - Mixer:

- نوسان‌ساز محلی - Local Oscillator (LO):

- فیلتر RF - RF Filter:

- بخش ورودی RF - RF Front-End:

## ۷۳. خطوط انتقال - Transmission Lines:

- خط انتقال - Transmission Line:

- کابل کواکسیال - Coaxial Cable:

- امپدانس مشخصه - Characteristic Impedance:

- بازتاب - Reflection:

- موج ایستاده - Standing Wave:

## ۷۴. آنتن‌ها - Antennas:

- آنتن ربع‌موج - Quarter-Wave Antenna:

- دیپل نیم‌موج - Half-Wave Dipole:

- آنتن PCB - PCB Antenna:

- بهره آنتن - Antenna Gain:

- الگوی تشعشع - Radiation Pattern:

## ۷۵. تطبیق امپدانس - Impedance Matching:

- تطبیق امپدانس - Impedance Matching:

- نسبت موج ایستاده - Standing Wave Ratio (SWR):

- تلفات بازگشتی - Return Loss:

- شبکه تطبیق - Matching Network:

## ۷۶. مدولاسیون - Modulation:

- مدولاسیون دامنه - Amplitude Modulation (AM):

- مدولاسیون فرکانس - Frequency Modulation (FM):

- مدولاسیون فاز - Phase Modulation (PM):

- کلیدزنی تغییر دامنه - Amplitude Shift Keying (ASK):

- کلیدزنی تغییر فرکانس - Frequency Shift Keying (FSK):

- کلیدزنی تغییر فاز - Phase Shift Keying (PSK):

- مدولاسیون دامنه مربعی - Quadrature Amplitude Modulation (QAM):

## ۷۷. معماری گیرنده و فرستنده - Receiver & Transmitter Architecture:

- زنجیره فرستنده - Transmitter Chain:

- باند پایه - Baseband:

- مدولاتور - Modulator:

- میکسر - Mixer:

- تقویت‌کننده RF - RF Amplifier:

- فیلتر - Filter:

- آنتن - Antenna:

- زنجیره گیرنده - Receiver Chain:

- تقویت‌کننده کم‌نویز - LNA:

- فرکانس میانی - Intermediate Frequency (IF):

- دمدولاتور - Demodulator:

## ۷۸. نوسان‌سازها و PLL - Oscillators & Phase-Locked Loop:

- نوسان‌ساز LC - LC Oscillator:

- نوسان‌ساز هارتلی - Hartley Oscillator:

- نوسان‌ساز کولپیتس - Colpitts Oscillator:

- نوسان‌ساز کریستالی - Crystal Oscillator:

- حلقه قفل فاز - Phase-Locked Loop (PLL):

- سنتزکننده فرکانس - Frequency Synthesizer:

## ۷۹. تجهیزات تست RF - RF Test Equipment:

- اسپکتروم آنالایزر - Spectrum Analyzer:

- توان‌سنج RF - RF Power Meter:

- SWR متر - SWR Meter:

- آنالایزر آنتن - Antenna Analyzer:

# فاز ۱۹: محاسبه و طراحی مهندسی مدار - Practical Circuit Calculation & Engineering Design:

## ۸۰. محاسبات و تبدیل واحد - Calculations & Unit Conversion:

- پیشوندهای SI - SI Prefixes:

- میلی - Milli:

- میکرو - Micro:

- نانو - Nano:

- پیکو - Pico:

- کیلو - Kilo:

- مگا - Mega:

- گیگا - Giga:

## ۸۱. محاسبات طراحی مدار - Circuit Design Calculations:

- قانون اهم - Ohm's Law:

- مقاومت LED - LED Resistor:

- توان - Power:

- مدار سری و موازی - Series & Parallel:

- تقسیم‌کننده ولتاژ - Voltage Divider:

- Pull-up و Pull-down - Pull-up & Pull-down:

- ثابت زمانی RC - RC Time Constant:

- دیوتی سایکل - Duty Cycle:

- فرکانس - Frequency:

- راکتانس خازنی - Capacitive Reactance:

- راکتانس سلفی - Inductive Reactance:

## ۸۲. انتخاب قطعات - Component Selection:

- مقدار استاندارد قطعات - Standard Component Values:

- تلرانس - Tolerance:

- ولتاژ نامی - Voltage Rating:

- جریان نامی - Current Rating:

- توان نامی - Power Rating:

- محدوده دمایی - Temperature Rating:

## ۸۳. طراحی بر اساس نیازمندی - Requirements-Based Design:

- نیازمندی‌های عملکردی - Functional Requirements:

- ورودی - Input:

- خروجی - Output:

- ولتاژ - Voltage:

- جریان - Current:

- توان - Power:

- محدودیت‌ها - Constraints:

- انتخاب معماری مدار - Circuit Architecture Selection:

- انتخاب قطعات - Component Selection:

- محاسبه مقادیر قطعات - Component Value Calculation:

## ۸۴. تحلیل بدترین حالت - Worst-Case Analysis:

- تحلیل تلرانس - Tolerance Analysis:

- تغییرات قطعات - Component Variation:

- تغییرات دمایی - Thermal Variation:

- حاشیه اطمینان - Safety Margin:

- کاهش توان مجاز - Derating:

## ۸۵. لیست قطعات - Bill of Materials:

- شماره قطعه - Part Number:

- سازنده - Manufacturer:

- پکیج - Package:

- تعداد - Quantity:

- قیمت - Cost:

- قطعات جایگزین - Alternative Components:

# فاز ۲۰: دیتاشیت و مستندات فنی - Datasheets & Technical Documentation:

## ۸۶. خواندن دیتاشیت - Datasheet Reading:

- حداکثر مقادیر مطلق - Absolute Maximum Ratings:

- شرایط کاری پیشنهادی - Recommended Operating Conditions:

- مشخصات الکتریکی - Electrical Characteristics:

- چیدمان پایه‌ها - Pinout:

- نمودارهای زمان‌بندی - Timing Diagrams:

- مدارهای کاربردی معمول - Typical Application Circuits:

- مشخصات حرارتی - Thermal Characteristics:

- پکیج - Package:

## ۸۷. طراحی بر اساس دیتاشیت - Datasheet-Based Design:

- استخراج مشخصات قطعه - Extracting Component Specifications:

- انتخاب قطعه - Component Selection:

- انتخاب پکیج - Package Selection:

- انتخاب فوت‌پرینت - Footprint Selection:

- تعیین مقادیر قطعات - Component Value Selection:

- بررسی مدار پیشنهادی سازنده - Recommended Circuit Analysis:

- تطبیق دیتاشیت با طراحی - Datasheet-to-Design Verification:

## ۸۸. خواندن شماتیک - Schematic Reading:

- نمادهای شماتیک - Schematic Symbols:

- شناسه قطعات - Reference Designators:

- نام نت‌ها - Net Names:

- زمین - Ground:

- خطوط تغذیه - Power Rails:

- مسیر سیگنال - Signal Flow:

- خوانایی شماتیک - Schematic Readability:

- استانداردهای شماتیک - Schematic Standards:

## فاز ۲۱: شبیه‌سازی مدار - Circuit Simulation & SPICE:

## ۸۹. مبانی شبیه‌سازی - Simulation Fundamentals:

- شبیه‌سازی مدار - Circuit Simulation:

- اسپایس - SPICE:

- مدل ایده‌آل - Ideal Model:

- مدل واقعی - Realistic Model:

- مدل قطعه - Component Model:

- منبع ولتاژ - Voltage Source:

- منبع جریان - Current Source:

- زمین - Ground:

- گره مرجع - Reference Node:

## ۹۰. تحلیل‌های SPICE - SPICE Analyses:

- تحلیل DC - DC Analysis:

- تحلیل AC - AC Analysis:

- تحلیل گذرا - Transient Analysis:

- نقطه کار - Operating Point:

- جاروب فرکانسی - Frequency Sweep:

## ۹۱. شبیه‌سازی مدارهای پایه - Basic Circuit Simulation:

- مدار سری و موازی - Series & Parallel Circuits:

- تقسیم‌کننده ولتاژ - Voltage Divider:

- LED:

- دیود - Diode:

- مدار RC - RC Circuit:

- مدار RL - RL Circuit:

- یکسوساز - Rectifier:

- کلید BJT - BJT Switch:

- کلید MOSFET - MOSFET Switch:

- Op-Amp:

- فیلتر - Filter:

- تایمر ۵۵۵ - 555 Timer:

- رگولاتور ولتاژ - Voltage Regulator:

## ۹۲. تحلیل نتایج شبیه‌سازی - Simulation Result Analysis:

- شکل موج ولتاژ - Voltage Waveform:

- شکل موج جریان - Current Waveform:

- مقدار پیک - Peak:

- مقدار RMS - RMS:

- فرکانس - Frequency:

- دوره تناوب - Period:

- فاز - Phase:

- توان - Power:

## ۹۳. اعتبارسنجی شبیه‌سازی - Simulation Validation:

- مقایسه با محاسبات دستی - Simulation vs Hand Calculation:

- مقایسه با اندازه‌گیری واقعی - Simulation vs Real Measurement:

- تحلیل اختلاف نتایج - Result Discrepancy Analysis:

- محدودیت‌های مدل - Model Limitations:

# فاز ۲۲: طراحی PCB - PCB Design Fundamentals:

## ۹۴. ساختار PCB - PCB Structure:

- برد مدار چاپی - Printed Circuit Board (PCB):

- زیرلایه - Substrate:

- مس - Copper:

- ماسک لحیم‌کاری - Soldermask:

- چاپ راهنما - Silkscreen:

- پد - Pad:

- ترک - Trace:

- ویا - Via:

# ۹۵. لایه‌های PCB - PCB Layers:

- برد دولایه - 2-Layer PCB:

- برد چهارلایه - 4-Layer PCB:

- برد چندلایه - Multilayer PCB:

- لایه سیگنال - Signal Layer:

- صفحه زمین - Ground Plane:

- صفحه تغذیه - Power Plane:

- دی‌الکتریک - Dielectric:

- ساختار لایه‌ها - Layer Stackup:

## ۹۶. طراحی و جانمایی PCB - PCB Layout & Placement:

- شکل برد - Board Outline:

- جانمایی قطعات - Component Placement:

- مسیریابی - Routing:

- عرض ترک - Trace Width:

- فاصله ایمنی - Clearance:

- ویا - Via:

- صفحه زمین - Ground Plane:

- صفحه تغذیه - Power Plane:

## ۹۷. طراحی حرارتی PCB - PCB Thermal Design:

- مدیریت حرارتی - Thermal Management:

- سطح مسی - Copper Area:

- ویا حرارتی - Thermal Via:

- دفع حرارت - Heat Dissipation:

- فاصله‌گذاری قطعات - Component Spacing:

- هیت‌سینک - Heat Sink:

## ۹۸. سازگاری الکترومغناطیسی - Electromagnetic Compatibility:

- منابع نویز - Noise Sources:

- تداخل هدایت‌شده - Conducted EMI:

- تداخل تشعشعی - Radiated EMI:

- زمین‌کردن - Grounding:

- شیلدینگ - Shielding:

- دکوپلینگ - Decoupling:

- مسیر برگشت جریان - Return Path:

- مد مشترک - Common Mode:

- مد تفاضلی - Differential Mode:

## ۹۹. قوانین طراحی PCB - PCB Design Rules:

- قوانین طراحی - Design Rules:

- بررسی قوانین طراحی - Design Rule Check (DRC):

- محدودیت‌های تولید - Manufacturing Constraints:

- محدودیت‌های مکانیکی - Mechanical Constraints:

## فاز ۲۳: کی‌کد - KiCad:

۱۰۰. آشنایی با KiCad - KiCad Fundamentals:

- نصب KiCad - KiCad Installation:

- محیط نرم‌افزار - Software Environment:

- پروژه - Project:

- مدیریت پروژه - Project Management:

- ساختار فایل‌ها - File Structure:

## ۱۰۱. طراحی شماتیک در KiCad - KiCad Schematic Design:

- ویرایشگر شماتیک - Schematic Editor:

- کتابخانه سمبل‌ها - Symbol Libraries:

- قرار دادن قطعات - Component Placement:

- سیم‌کشی - Wiring:

- برچسب نت‌ها - Net Labels:

- سمبل‌های تغذیه - Power Symbols:

- زمین - Ground:

- شناسه قطعات - Reference Designators:

- شماره‌گذاری - Annotation:

- بررسی قوانین الکتریکی - Electrical Rules Check (ERC):

## ۱۰۲. کتابخانه قطعات در KiCad - KiCad Libraries:

- سمبل - Symbol:

- فوت‌پرینت - Footprint:

- کتابخانه سمبل - Symbol Library:

- کتابخانه فوت‌پرینت - Footprint Library:

- ساخت سمبل سفارشی - Custom Symbol:

- ساخت فوت‌پرینت سفارشی - Custom Footprint:

- انتخاب فوت‌پرینت از دیتاشیت - Datasheet-Based Footprint Selection:

## ۱۰۳. شبیه‌سازی در KiCad - KiCad Simulation:

- اتصال SPICE - SPICE Integration:

- مدل شبیه‌سازی - Simulation Model:

- تحلیل DC - DC Analysis:

- تحلیل AC - AC Analysis:

- تحلیل گذرا - Transient Analysis:

- مشاهده شکل موج - Waveform Analysis:

## ۱۰۴. طراحی PCB در KiCad - KiCad PCB Design:

- ویرایشگر PCB - PCB Editor:

- شکل برد - Board Outline:

- تنظیم لایه‌ها - Layer Setup:

- جانمایی قطعات - Component Placement:

- مسیریابی - Routing:

- ویا - Via:

- صفحه زمین - Ground Plane:

- صفحه تغذیه - Power Plane:

- عرض ترک - Track Width:

- فاصله ایمنی - Clearance:

- بررسی DRC - Design Rule Check (DRC):

- نمایش سه‌بعدی - 3D Viewer:

## ۱۰۵. خروجی تولید در KiCad - KiCad Manufacturing Outputs:

- لیست قطعات - Bill of Materials (BOM):

- فایل‌های گربر - Gerber Files:

- فایل‌های حفاری - Drill Files:

- فایل‌های تولید - Manufacturing Files:

- فایل جایگذاری - Pick & Place:

# فاز ۲۴: آلتیوم دیزاینر - Altium Designer:

## ۱۰۶. آشنایی با Altium Designer - Altium Designer Fundamentals:

- محیط نرم‌افزار - Software Environment:

- پروژه - Project:

- مدیریت پروژه - Project Management:

- ساختار فایل‌ها - File Structure:

- تفاوت KiCad و Altium - KiCad vs Altium:

## ۱۰۷. طراحی شماتیک در Altium - Altium Schematic Design:

- ویرایشگر شماتیک - Schematic Editor:

- سمبل‌ها - Symbols:

- قطعات - Components:

- برچسب نت‌ها - Net Labels:

- پورت‌های تغذیه - Power Ports:

- شماره‌گذاری - Annotation:

- طراحی چندصفحه‌ای - Multi-Sheet Design:

- شماتیک سلسله‌مراتبی - Hierarchical Schematic:

- قوانین الکتریکی - Electrical Rules:

## ۱۰۸. کتابخانه قطعات در Altium - Altium Component Libraries:

- قطعه - Component:

- سمبل - Symbol:

- فوت‌پرینت - Footprint:

- مدل سه‌بعدی - 3D Model:

- قطعه سفارشی - Custom Component:

- انتخاب فوت‌پرینت از دیتاشیت - Datasheet-Based Footprint Selection:

## ۱۰۹. طراحی PCB در Altium - Altium PCB Design:

- شکل برد - Board Shape:

- مدیر ساختار لایه‌ها - Layer Stack Manager:

- جانمایی قطعات - Component Placement:

- مسیریابی - Routing:

- ویا - Via:

- پلی‌گون - Polygon:

- صفحه زمین - Ground Plane:

- صفحه تغذیه - Power Plane:

- عرض ترک - Track Width:

- فاصله ایمنی - Clearance:

- قوانین طراحی - Design Rules:

## ۱۱۰. طراحی پیشرفته PCB در Altium - Advanced Altium PCB Design:

- جفت‌های دیفرانسیل - Differential Pairs:

- سیگنال‌های پرسرعت - High-Speed Signals:

- امپدانس کنترل‌شده - Controlled Impedance:

- یکپارچگی سیگنال - Signal Integrity:

- یکپارچگی تغذیه - Power Integrity:

- دکوپلینگ - Decoupling:

- طراحی حرارتی - Thermal Design:

- EMI/EMC:

## ۱۱۱. بررسی نهایی PCB در Altium - Altium PCB Verification:

- بررسی قوانین طراحی - Design Rule Check (DRC):

- بررسی اتصال‌ها - Connection Check:

- بررسی فاصله ایمنی - Clearance Check:

- بررسی فوت‌پرینت - Footprint Verification:

- بازرسی سه‌بعدی - 3D Inspection:

- محدودیت‌های مکانیکی - Mechanical Constraints:

## ۱۱۲. خروجی تولید در Altium - Altium Manufacturing Outputs:

- فایل‌های گربر - Gerber Files:

- حفاری کنترل عددی - NC Drill:

- لیست قطعات - Bill of Materials (BOM):

- فایل جایگذاری - Pick & Place:

- خروجی‌های تولید - Manufacturing Outputs:

## فاز ۲۵: پروژه کامل طراحی مدار - Complete Electronics Design Project:

۱۱۳. تعریف نیازمندی‌ها - Requirements Definition:

- عملکرد مدار - Circuit Function:

- ورودی - Input:

- خروجی - Output:

- ولتاژ - Voltage:

- جریان - Current:

- توان - Power:

- محدودیت‌ها - Constraints:

## ۱۱۴. طراحی و محاسبه مدار - Circuit Design & Calculation:

- انتخاب معماری مدار - Circuit Architecture Selection:

- انتخاب قطعات - Component Selection:

- محاسبه مقادیر قطعات - Component Value Calculation:

- محاسبه توان - Power Calculation:

- بررسی تلرانس - Tolerance Analysis:

- تحلیل بدترین حالت - Worst-Case Analysis:

## ۱۱۵. شبیه‌سازی مدار - Circuit Simulation:

- ساخت مدار شبیه‌سازی - Simulation Circuit:

- تحلیل SPICE - SPICE Analysis:

- بررسی ولتاژ - Voltage Analysis:

- بررسی جریان - Current Analysis:

- بررسی شکل موج - Waveform Analysis:

- اصلاح مدار - Circuit Optimization:

## ۱۱۶. طراحی شماتیک نهایی - Final Schematic Design:

- انتخاب قطعه - Component Selection:

- تعیین فوت‌پرینت - Footprint Assignment:

- نام‌گذاری نت‌ها - Net Naming:

- بررسی ERC - Electrical Rules Check (ERC):

## ۱۱۷. طراحی PCB نهایی - Final PCB Design:

- جانمایی - Placement:

- مسیریابی - Routing:

- صفحه زمین - Ground Plane:

- صفحه تغذیه - Power Plane:

- بررسی DRC - Design Rule Check (DRC):

- بازرسی سه‌بعدی - 3D Inspection:

## ۱۱۸. آماده‌سازی تولید - Manufacturing Preparation:

- فایل گربر - Gerber:

- فایل حفاری - Drill Files:

- لیست قطعات - Bill of Materials (BOM):

- فایل جایگذاری - Pick & Place:

# فاز ۲۶: ساخت، مونتاژ و Rework - PCB Assembly, Soldering & Rework:

## ۱۱۹. لحیم‌کاری - Soldering:

- تنظیم دمای هویه - Soldering Iron Temperature:

- قلع سرب‌دار - Leaded Solder:

- قلع بدون سرب - Lead-Free Solder:

- فلاکس - Flux:

## ۱۲۰. لحیم‌کاری قطعات Through-Hole - Through-Hole Soldering:

- مونتاژ THT - Through-Hole Assembly:

- دیسولدر - Desoldering:

- قلع‌کش - Solder Sucker:

- فتیله قلع - Solder Wick:

## ۱۲۱. مونتاژ SMD - SMD Assembly:

- مونتاژ SMD - SMD Assembly:

- هوای گرم - Hot Air:

- خمیر قلع - Solder Paste:

- شابلون - Stencil:

- ریفلو - Reflow:

## ۱۲۲. تعمیر و بازکاری PCB - PCB Repair & Rework:

- ترمیم ترک قطع‌شده - Broken Trace Repair:

- سیم جامپر - Jumper Wire:

- بازسازی پد - Pad Repair:

- شست‌وشوی برد - PCB Cleaning:

- بازکاری قطعات - Component Rework:

## ۱۲۳. ایمنی و ESD - Safety & Electrostatic Discharge:

- تخلیه الکترواستاتیک - Electrostatic Discharge (ESD):

- میز ضد الکتریسیته ساکن - ESD Mat:

- مچ‌بند ضد الکتریسیته ساکن - Wrist Strap:

- اتصال زمین - Grounding:

- ایمنی برق - Electrical Safety:

- ایمنی هویه و Hot Air - Soldering & Hot Air Safety:

- تهویه - Ventilation:

# فاز ۲۷: تست قطعات روی میزکار - Component Bench Testing:

## ۱۲۴. تست قطعات پسیو - Passive Component Testing:

- تست مقاومت - Resistor Testing:

- تست خازن - Capacitor Testing:

- تست سلف - Inductor Testing:

- تست ترانسفورماتور - Transformer Testing:

## ۱۲۵. تست قطعات نیمه‌هادی - Semiconductor Testing:

- تست دیود - Diode Testing:

- تست زنر - Zener Testing:

- تست BJT - BJT Testing:

- تست MOSFET - MOSFET Testing:

- تست اپتوکوپلر - Optocoupler Testing:

## ۱۲۶. تست قطعات الکترومکانیکی - Electromechanical Component Testing:

- تست رله - Relay Testing:

- تست کلید - Switch Testing:

- تست موتور - Motor Testing:

- تست فیوز - Fuse Testing:

# ۱۲۷. تست رگولاتورها - Regulator Testing:

- تست رگولاتور خطی - Linear Regulator Testing:

- تست رگولاتور ولتاژ - Voltage Regulator Testing:

- تست رگولاتور جریان - Current Regulator Testing:

## ۱۲۸. تشخیص قطعه سالم و معیوب - Component Fault Diagnosis:

- تست خارج از مدار - Out-of-Circuit Testing:

- تست داخل مدار - In-Circuit Testing:

- مقایسه با دیتاشیت - Datasheet Comparison:

- حالت‌های خرابی - Failure Modes:

- نشانه‌های خرابی - Failure Symptoms:

# فاز ۲۸: عیب‌یابی سیستماتیک برد - Systematic Board-Level Troubleshooting:

## ۱۲۹. روش‌شناسی عیب‌یابی - Troubleshooting Methodology:

- مشاهده علائم - Symptom Identification:

- بازرسی چشمی - Visual Inspection:

- تست سرد - Cold Testing:

- تست گرم - Powered Testing:

- تست سیگنال - Signal Testing:

- تحلیل علت ریشه‌ای - Root Cause Analysis:

## ۱۳۰. تست سرد - Cold Testing:

- مقاومت نسبت به زمین - Resistance to Ground:

- تست تسلسل - Continuity Test:

- تست اتصال کوتاه - Short-Circuit Test:

- تست دیود - Diode Mode:

- بررسی قطعات - Component Inspection:

## ۱۳۱. تست گرم - Powered Testing:

- خطوط تغذیه - Power Rails:

- اندازه‌گیری ولتاژ - Voltage Measurement:

- جریان مصرفی - Current Consumption:

- اندازه‌گیری سیگنال - Signal Measurement:

- اسیلوسکوپ - Oscilloscope:

## ۱۳۲. دنبال‌کردن سیگنال - Signal Tracing:

- مسیر سیگنال - Signal Path:

- نقاط تست - Test Points:

- تحلیل ورودی و خروجی - Input / Output Analysis:

- پیدا کردن نقطه خرابی - Fault Localization:

## ۱۳۳. تشخیص اتصال کوتاه - Short-Circuit Detection:

- تزریق جریان - Current Injection:

- دوربین حرارتی - Thermal Camera:

- الکل ایزوپروپیل - Isopropyl Alcohol (IPA):

- اسپری فریز - Freeze Spray:

- تحلیل حرارتی - Thermal Analysis:

## ۱۳۴. تزریق خطا - Fault Injection:

- قطع مقاومت - Open Resistor:

- خرابی خازن - Faulty Capacitor:

- خرابی دیود - Faulty Diode:

- خرابی MOSFET - Faulty MOSFET:

- قطع مسیر PCB - Broken PCB Trace:

- اتصال کوتاه - Short Circuit:

- حذف خط تغذیه - Power Rail Removal:

## ۱۳۵. اعتبارسنجی تعمیر - Repair Validation:

- اندازه‌گیری قبل از تعمیر - Pre-Repair Measurement:

- اندازه‌گیری بعد از تعمیر - Post-Repair Measurement:

- تست عملکرد - Functional Test:

- مقایسه با مشخصات - Specification Comparison:

- تست نهایی - Final Test:

# فاز ۲۹: پروژه‌های عملی نهایی - Final Practical Electronics Projects

## ۱۳۶. پروژه LED - LED Driver Project

- باتری - Battery

- مقاومت - Resistor

- LED - LED

- قانون اهم - Ohm's Law

- جریان - Current

- ولتاژ - Voltage

- توان - Power

## ۱۳۷. پروژه منبع تغذیه رگوله‌شده - Regulated Power Supply Project

- ترانسفورماتور - Transformer

- یکسوساز - Rectifier

- فیلتر - Filter

- رگولاتور - Regulator

- ریپل - Ripple

- اتلاف توان - Power Dissipation

## ۱۳۸. پروژه کلیدزنی ترانزیستوری - Transistor Switching Project

- ترانزیستور BJT - BJT

- ماسفت - MOSFET

- رله - Relay

- دیود هرزگرد - Flyback Diode

- مقاومت بیس - Base Resistor

- مقاومت گیت - Gate Resistor

## ۱۳۹. پروژه تولید PWM - PWM Generator Project

- تایمر ۵۵۵ - 555 Timer

- فرکانس - Frequency

- دیوتی سایکل - Duty Cycle

- PWM - PWM

- تنظیم فرکانس - Frequency Adjustment

## ۱۴۰. پروژه پردازش سیگنال - Signal Conditioning Project

- تقویت‌کننده عملیاتی - Op-Amp

- بهره - Gain

- فیلتر - Filter

- آفست - Offset

- سیگنال ورودی - Input Signal

- سیگنال خروجی - Output Signal

## ۱۴۱. پروژه کنترل موتور DC - DC Motor Controller Project

- ماسفت - MOSFET

- PWM - PWM

- پل H - H-Bridge

- کنترل سرعت - Speed Control

- کنترل جهت - Direction Control

## ۱۴۲. پروژه مبدل باک - Buck Converter Project

- سلف - Inductor

- ماسفت - MOSFET

- دیود - Diode

- PWM - PWM

- فیدبک - Feedback

- راندمان - Efficiency

- ریپل خروجی - Output Ripple

## ۱۴۳. پروژه منطق دیجیتال - Digital Logic Project

- گیت منطقی - Logic Gate

- شمارنده - Counter

- نمایشگر - Display

- دیکودر - Decoder

- کلاک - Clock

## ۱۴۴. پروژه کامل طراحی و ساخت PCB - Complete PCB Design & Manufacturing Project

مرحله ۱: نیازمندی‌ها - Requirements

- تعریف عملکرد مدار - Circuit Function Definition

- ورودی‌ها - Inputs

- خروجی‌ها - Outputs

- ولتاژ کاری - Operating Voltage

- جریان موردنیاز - Required Current

- محدودیت‌های طراحی - Design Constraints

مرحله ۲: طراحی و محاسبات - Design & Calculation

- انتخاب توپولوژی مدار - Circuit Topology Selection

- انتخاب قطعات - Component Selection

- محاسبه مقادیر قطعات - Component Value Calculation

- محاسبه توان - Power Calculation

- بررسی تلرانس - Tolerance Analysis

- بررسی شرایط کاری - Operating Conditions Analysis

مرحله ۳: شبیه‌سازی - Simulation

- ساخت مدار - Circuit Construction

- شبیه‌سازی مدار - Circuit Simulation

- بررسی ولتاژ - Voltage Analysis

- بررسی جریان - Current Analysis

- بررسی شکل‌موج - Waveform Analysis

- اصلاح طراحی - Design Optimization

مرحله ۴: شماتیک - Schematic

- طراحی شماتیک نهایی - Final Schematic Design

- انتخاب سمبل - Symbol Selection

- تعیین فوت‌پرینت - Footprint Assignment

- نام‌گذاری نت‌ها - Net Naming

- بررسی قوانین الکتریکی - Electrical Rules Check (ERC)

مرحله ۵: طراحی PCB - PCB Layout

- تعیین ابعاد برد - Board Dimensions

- لایه‌بندی برد - Layer Stack

- جانمایی قطعات - Component Placement

- مسیریابی - Routing

- ویا - Via

- صفحه زمین - Ground Plane

- صفحه تغذیه - Power Plane

- عرض ترک - Trace Width

- فاصله ایمنی - Clearance

- مدیریت حرارتی - Thermal Management

- بررسی قوانین طراحی - Design Rule Check (DRC)

مرحله ۶: فایل‌های تولید - Manufacturing Files

- فایل‌های گربر - Gerber Files

- فایل‌های حفاری - Drill Files

- لیست قطعات - Bill of Materials (BOM)

- فایل جایگذاری - Pick & Place

- بررسی نهایی فایل‌های تولید - Final Manufacturing Files Review

مرحله ۷: تولید PCB - PCB Manufacturing

- ارسال فایل‌های تولید - Manufacturing Files Submission

- دریافت PCB خام - Bare PCB

- بازرسی PCB - PCB Inspection

- بررسی ابعاد برد - Board Dimension Inspection

- بررسی سوراخ‌ها - Hole Inspection

- بررسی اتصال‌ها - Connectivity Inspection

مرحله ۸: مونتاژ - Assembly

- لحیم‌کاری - Soldering

- مونتاژ SMD - SMD Assembly

- مونتاژ قطعات پایه‌دار - Through-Hole Assembly

- ریفلو - Reflow

- بازرسی چشمی - Visual Inspection

مرحله ۹: راه‌اندازی اولیه - Bring-up

- تست اتصال کوتاه - Short-Circuit Test

- تست خطوط تغذیه - Power Rail Test

- محدودسازی جریان - Current Limiting

- روشن‌کردن اولیه - Initial Power-up

- اندازه‌گیری ولتاژها - Voltage Measurements

مرحله ۱۰: تست و اعتبارسنجی - Testing & Validation

- مولتی‌متر - Multimeter

- اسیلوسکوپ - Oscilloscope

- بررسی شکل‌موج - Waveform Analysis

- اندازه‌گیری جریان - Current Measurement

- تست عملکرد - Functional Testing

- مقایسه با شبیه‌سازی - Simulation Comparison

- رفع خطا - Fault Correction

- اعتبارسنجی نهایی - Final Validation

## ۱۴۵. پروژه تزریق خطا - Fault Injection Project

- ایجاد خطا - Fault Creation

- تشخیص خطا - Fault Diagnosis

- اندازه‌گیری - Measurement

- تحلیل - Analysis

- تعمیر - Repair

- اعتبارسنجی - Validation